ГАПОУ Камский государственный автомеханический техникум

имени Л.Б.Васильева

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора техникума

____________И.Г.Заббарова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По выполнению дипломного проекта

По специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта»

Н. Челны,

2023год

СОДЕРЖАНИЕ

- Цели и задачи дипломного проектирования.                                         3

- Требования, предъявляемые к дипломному проекту.                                  3

- Содержание, объём и общие указания по оформлению дипломного проекта.

- Выбор и обоснование исходных данных для проекта.                         6

- Расчёт производственной программы АТП.                                        9

- Пример расчёта производственной программы.                                 20

- Расчёт зон технического обслуживания.                                              26

- Особенности расчёта линий ЕО.

- Расчёт постов и линий диагностики.

- Расчёт ремонтных отделений и участков.

- Расчёт специализированных постов зоны текущего ремонта

- Расчёт станций технического обслуживания.

- Расчёт постов по ТО и ремонту газовой аппаратуры.

- Распределение работ по постам и рабочим.

- Подбор оборудования.

- Расчёт площади и расстановка оборудования.

- Требования, предъявляемые к производственным помещениям.

- Организация технологического процесса.

- Выбор и обоснования режимов труда и отдыха.

- Контроль качества выполняемых работ.

- Хранение запасных частей.

- Научная организация труда.

- Литература.

- Приложения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.

Дипломный проект является завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и предназначен для закрепления и углубления знаний по технологии и организации технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава автомобильного транспорта,

Дипломное проектирование ставит перед студентами следующие основные задачи:

- систематизация знаний, умений и опыта, полученных студентами во время обучения и во время прохождения производственной практики;

- расширение полученных знаний за счет изучения новейших практических разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;

- усвоение основ проектирования и технологических расчетов зон ТО, диагностики и ТР подвижного состава в автотранспортных предприятиях и организациях различных форм собственности:

- умение правильно выбрать метод организации производства ТО и ТР и его обоснование для конкретных условий;

- умение разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

- умение осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

- умение пользоваться технической и нормативно-справочной литературой, нормативными материалами и стандартами.

- умение планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

- умение контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

- умение организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ.

Проект по степени сложности должен соответствовать теоретическим знаниям, полученным студентами при изучении программы среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», и выполняться по индивидуальному заданию.

Темы дипломного проекта связаны с внедрением перспективных методов организации производства по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей с системой централизованного управления (ЦУП).

Заданием на проектирование предусмотрена разработка технологии организации работы производственных комплексов:

- техническое обслуживание и диагностика (ТОД);

- текущего ремонта (ТР);

- комплекса ремонтных участков (РУ);

- универсальных и специализированных постов;

с указанием в задании объекта проектирования (зона ЕО; ТО-1; ТО-2; посты диагностики; ТР или одно из ремонтных подразделений комплекса РУ).

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.

Дипломный проект состоит из задания, пояснительной записки и графической части.

Задание выдается индивидуально. Задание представляет собой бланк, утвержденный учебным заведением, с указанием в нем исходных данных, разделов дипломного проекта и сроков начала и окончания проектирования.

Задание

(бланк утвержденный)

Содержание

Введение.

- Исследовательская часть. Выбор и обоснование исходных данных для проекта.

- Расчет производственной программы АТП.

- Расчет проектируемого объекта.

- Техника безопасности.

- Технологическая часть

5.1.Назначение, конструктивные особенности, условия работы заданного  узла (детали).

5.2.Возможные неисправности узла, их причины и методы устранения, техническое обслуживание и ремонт, регулировочные и контрольные приспособления.

5.3.Разработка технологической (постовой или операционной) карты на ТО и ремонт узла (детали), разборки-сборки. (по согласованию с руководителем проекта).

6. Экономическая часть.

Заключение.

Литература.

Приложения

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (по согласованию с руководителем проекта).

1.План зоны ТО, поста, участка, отделения (формат А1).

2.Чертёж узла, механизма, агрегата автомобиля (формат А1).

Презентация дипломного проекта в электронном виде, (объём от 5 до 10 слайдов)

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ:

- тематика дипломного проекта, кто выполнил                                        1 слайд

- общий вид участка, его основное оборудование, (фото, схемы)   1 - 2 слайда

- общий вид узла или его другие проекции                                        1 - 2 слайда

- оборудование и приспособления для ТО и ремонта узла              1 – 2 слайда

- другие слайды по согласованию с руководителем проекта            1 – 2 слайда

Пояснительная записка объемом минимум 60 страниц печатного текста на листах писчей бумаги формата А4 (210х297) и заполняется согласно требованиям ГОСТа 2.105-95. Сокращение слов не допускается, за исключением общепринятых сокращенных обозначений по ГОСТу 2.316-79.

Формулы и нормативные материалы, используемые в записке, должны иметь ссылку на источник, откуда они заимствованы; ниже формул поясняются символы и их числовые значения. После подстановки в формулу числовых величин следует, не производя сокращений, писать ответ. Листы пояснительной записки нумеруют, начиная с титульного листа.

Пояснительная записка по своему содержанию должна состоять из следующих разделов:

Введение

Краткое описание и задачи дипломного проекта. Задача автомобильного транспорта на современном этапе и пути улучшения его работы. Задачи технической службы автомобильного транспорта в деле повышения технико-экономических показателей. Объем 1- 2 страницы

1.Исследовательская часть. Выбор и обоснование исходных данных для проекта.

Назначение автопредприятия, место расположения. Списочный состав автопарка по маркам и пробегу с начала эксплуатации (для АТП). Состав подразделений технической службы. Назначение проектируемого объекта (зона, участок, пост, отделение), режим работы, взаимосвязь с другими подразделениями. Выбор и обоснование исходных данных для проекта. Объем не менее 3 стр

2. Расчет производственной программы АТП.

Расчет производственной программы в номенклатурном и трудовом выражениях. Выбор метода организации производства. Выполняется в последовательности, и объеме рекомендованной методическим указанием.

3.Расчет проектируемого объекта.

3.1 Характеристика  проектируемого  участка

Назначение и характеристика объекта.  Расчет годовой трудоемкости проектируемого объекта (зона, участок, пост, отделение), технологически необходимых явочных рабочих. Расчет штатного (списочного) количества рабочих, количества постов, такта поточной линии или универсального поста, ритма производства, число поточных линий, перечень сопутствующего текущего ремонта (только для расчета зон ТО и ТР). Перечень выполняемых работ, расчет количества рабочих постов (только для специализированных постов и ремонтных отделений). Распределение рабочих по постам в соответствии со специальностью.

3.2 Подбор технологического оборудования и оснастки

Выбор технологического оборудования и оснастки.  Выполняется ведомость производственного оборудования, инструментов оснастки и инвентаря.

3.3 Расчёт площади проектируемого объекта и расстановка оборудования.

Расчет площади и рациональная его расстановка в соответствии с санитарными нормами и правилами (СНИП) и строительными требованиями. На  их основе выполняется строительный чертеж объекта в графической части задания.

3.4 Выбор схемы технологического процесса, организации работы проектируемого объекта, оформление документации. Обоснование режимов труда и отдыха. Получение, хранение запасных частей, узлов и агрегатов оборотного фонда, автомобильных материалов (для ремонтных отделений и участков и участков составить перечень узлов и агрегатов оборотного фонда). Объем не менее 6 стр.

4.Техника безопасности.

Обоснование размещения проектируемого объекта в производственном корпусе с точки зрения техники безопасности и промышленной санитарии. Техника безопасности при выполнении технологических операций, при работе с оборудованием, электробезопасность. Производственный инструктаж на рабочих местах, общие требования к производственным рабочим. Мероприятия по охране окружающей среды. Объем 3-5 стр

5.Технологическая часть (объем по согласованию с руководителем проекта).

5.1.Назначение, конструктивные особенности, условия работы заданного узла (детали).

5.2. Возможные неисправности узла, их причины и методы устранения, техническое обслуживание и ремонт, регулировочные и контрольные приспособления.

5.3. Разработка технологической (постовой или операционной) карты на ТО и ремонт узла (детали), разборки (см. приложение)

6.Экономическая часть.

Определение сметы затрат на ТО и ТР. Определить технико-экономические показатели дипломного проекта. (Объём по согласованию с руководителем проекта).

Заключение

Список используемых источников.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть проекта выполняется на чертежной бумаге формата А1(841х594) в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. В графической части отражается принятое в проекте планировочное решение по производственному подразделению, указанному в задании. На планировке должны быть показаны габаритные размеры помещения, условные обозначения расположения оборудования, условные обозначения точек подвода коммуникаций (электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха, отвода выхлопных газов, местного вентиляционного отсоса и т.д.) в соответствии с требованиями стандартов и строительных норм, и правил (СНиП).

Графическая часть выполняется на двух листах формата А1.

Лист №1 – План проектируемого объекта (зоны ТО, поста, участка, отделения) с расстановкой оборудования и рабочих. Формат А1.

Лист №2 – Сборочный чертеж узла, механизма, агрегата автомобиля, (общий вид, или разрез). Формат А1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Выполняется презентация дипломного проекта в электронном виде в программе Powerpoint, в объёме от 5 до 10 слайдов.

Структура презентации следующая:

- тематика дипломного проекта, кто выполнил                                    1 слайд

- общий вид участка, фото, его основное оборудование                      1 - 2 слайда

- общий вид узла или его другие проекции                                           1 - 2 слайда

- оборудование и приспособления для ТО и ремонта узла                  1 – 2 слайда

- другие слайды по согласованию с руководителем проекта               1 – 2 слайда

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПО РАЗДЕЛАМ

1.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. выбор и обоснование исходных данных для проекта.

Одним из важных условий реального дипломного проектирования является правильный выбор исходных данных.

Основными исходными данными являются:

Марка автомобиля:

Аип – количество приведенных автомобилей АТП –

в том числе:

Аикр – автомобили прошли капитальный ремонт

Аисп – автомобили работают с прицепом

lсс – средне-суточный пробег плановый км

Категория эксплуатации –

Режим работы автомобилей (дней в году, продолжительность работы на линии).

Примечание:

В целях сокращения расчетов производственной программы необходимо автомобили и прицепной состав привести к одной или двум маркам наиболее перспективных автомобилей для данного АТП (ГАЗ-2410, ЗИЛ-130, ЗИЛ-4331, КАМАЗ, автобусы ЛАЗ, ЛИАЗ).

Для приведения автомобилей к одной марке списочный состав необходимо сгруппировать по технически совместимым группам.

- Легковые всех марок, микроавтобусы, грузовые, грузоподъемностью до одной тонны.

- Грузовые с карбюраторным двигателем.

- Грузовые с карбюраторным двигателем (тягачи, самосвалы, другой специализированный подвижной состав).

- Грузовые с дизельным двигателем.

- Грузовые с дизельным двигателем (тягачи, самосвалы, другой специализированный подвижной состав).

- Автобусы типа ПАЗ.

- Автобусы типа ЛАЗ, ЛИАЗ.

Примечание:

- Если в группе менее 10 автомобилей, их следует отнести к одной наиболее близкой по трудоемкости группе.

- Если в АТП, где количество автомобилей с карбюраторным и дизельным двигателем примерно одинаково по количеству, при выполнении проекта по ТО-1, ТО-2, специализированных постов, по замене и ремонту агрегатов, необходимо привести автомобили к двум маркам (с карбюраторным и дизельным двигателем), и вести два параллельных расчета. Формула в этом случае записывается один раз.

3. При выполнении темы проекта отделения, ремонтного участка, автомобили допускается привести к одной марке через трудоемкость по текущему ремонту на 1000 км пробега, тракторы, строительные и сельскохозяйственные машины при приведении приравниваются к автомобилям по мощности двигателя. При расчете зон ТО-1 и ТО-2 автомобили к одной марке приводятся через трудоемкость на одно ТО соответствующего вида обслуживания.

1.Приведение выполняется по формуле:

Аип=Кп·Аипр                                                (1)

где Аип – количество приведенных автомобилей группы;

Кп– коэффициент привидения отношений (отношение трудоемкостей).;

Аипр – количество приводимых автомобилей группы;

Кп=tипрtип,                                                             (2)

где tипр– трудоемкость ТР на 1000 км пробега приводимых автомобилей,

чел.час ([5] таб.2);

tип– трудоемкость ТР на 1000 км пробега приведенных автомобилей,

чел.час ([5] таб.2);

Данные расчетов заносятся в таблицу по форме:

Таблица 1- Данные расчетов привидения

| №пп | Марка автомобиля | Аипр ед. | t ипр чел. час. | Кп | Аип ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1. В итоге количество приведенных автомобилей округляется до целых значений. Необходимо учитывать перспективы роста или уменьшения количества автомобилей в АТП на ближайшие 2 - 3 года.

2.По списочному составу определить количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт, если в АТП данных нет, то в АТП, которые созданы 2 - 3 года, допускается принимать согласно Положения о ТО и ремонте подвижного состава изд.1984 года, 50% прошли КР.

2.Категория эксплуатации подвижного состава

Категория эксплуатации подвижного состава определяется согласно задания и таблицы ([5] таб. 7) с учетом места эксплуатации, дорожного покрытия, типа рельефа местности и условий движения, принимается такой же, как и в АТП, или определяется согласно положения о ТО и ремонте подвижного состава изд. 1984г., страница 25.

3.Средне-суточный пробег

Средне-суточный пробег принимается планируемый АТП на год проектирования или же по отчетным данным прошлого года.

В случае, если в АТП по технико-экономическим показателям отдельные группы автомобилей имеют разный пробег, то необходимо определить средний пробег.

Iсс.расч=Аи1 · Iсс1 + Аи2 · Iсс2 + Аи3 · Iсс3Аи1 + Аи2+ Аи3,                              (3)

где Аи1, Аи2, Аи3– количество автомобилей, имеющих одинаковый среднесуточный пробег соответственно в группе 1, 2 и группе 3;

Iсс1, Iсс2, Iсс3– среднесуточный пробег автомобилей первой, второй и третьей группы.

Кроме этого в дипломной работе необходимо определить еще и долю пробега автомобилей с начала эксплуатации, исходя из заданных значений среднего пробега с начала эксплуатации и нормативного пробега автомобилей данного класса.

Доля пробега автомобилей с начала эксплуатации определяется:

Дс нач. эк.=I ср. с нач.эк.I цик.нор.,                                         (4)

где I ср. с нач.эк. – средний пробег автомобилей с начала эксплуатации по

проектируемому АТП в км.

I цик.нор. – нормативный цикловой пробег автомобилей заданного

класса в км

Средний пробег автомобилей с начала эксплуатации по проектируемому АТП определяется:

I ср. с нач.эк.= А1· 100000 + А2 · 200000+ А3 · 300000Аи,                (5)

где А1 ,А2 ,А3 ,А4 ,А5 – количество автомобилей в АТП имеющих пробег

с начала эксплуатации соответственно 100000, 200000, 300000,

400000, более 500000 км

Аи – инвентарное (списочное) количество автомобилей в

проектируемом АТП.

Средняя доля пробега с начала эксплуатации всех автомобилей определяется:

Дср. с нач.эк. = Д1 · А1+ Д2 · А2+ Д3 · А3Аи,                            (6)

где Д1, Д2, Д3 и т.д. – группа автомобилей, имеющая долю пробега с начала эксплуатации обозначенную в задании на проект;

А1, А2, А3 и т.д. – количество автомобилей в группе по заданию на проект

4.Обоснование режимов работы автомобилей на линии.

Очень важно при проектировании выбрать и обосновать режим работы автомобилей.

Практика показала, что наиболее сложившиеся режимы работы, следующие:

А) Для автомобилей в грузовых АТП общественного пользования 320 – 330 дней в году при работе автомобилей по режиму прерывной недели, т.е. 300 дней в году, но т.к. приходится в период уборочных работ работать без выходных, то в среднем получается 320 – 330 дней в году.

Там, где идут непрерывные производственные процессы (вывозка строительных материалов и др.) автомобили работают 354 дней в году.

В ведомственных и специализированных АТП возможно принять 253 дней работы автомобиля, т.е. с прерывной рабочей неделей с двумя выходными днями.

Количество смен работы автомобилей зависит от конкретных условий и наличия водительского состава.

Продолжительность пребывания автомобиля на линии принимается 7 или 8 часов – сменная работа; 13 - 14 часов – двухсменная работа; 10,5 – 12,5 часов – средняя полуторасменная работа (100% - 1-я смена, 50% - 2-я смена).

Лучше всего принять продолжительность работы автомобиля на линии по отчетным данным с учетом увеличения 2-х сменной работы автомобилей. Средняя продолжительность работы на линии автомобиля 11 – 12 часов.

Б) Для автобусных АТП следует принимать 365 дней при 2-х сменной работе с продолжительностью пребывания автомобиля на линии 12 – 14 часов с отстоями в часы спада пассажиропотока.

В) Для таксомоторных парков принимается 365 дней работы автомобилей на линии при 2-х сменной работе с продолжительностью 14 – 15 часов. Примерно 10% автомобилей такси работают по 3 смены с продолжительностью пребывания автомобиля на линии 22 – 23 часов.

5. Обоснование режимов работы зон, отделений и участков.

Режим работы зон технического обслуживания и заявочного текущего ремонта на постах как закономерность, такой же, как и режим работы автомобиля на линии.

В передовых АТП режим работы может быть назначен 354 дней в году с продолжительностью смены 8 часов с 2-мя выходными днями, предоставляемыми по скользящему графику. Что существенно сказывается на повышении коэффициента технической готовности парка.

Допускается режим работы зон по 7 часов – 300 дней и по 8 часов – 253 дня в году.

Количество смен рекомендуется не менее 2-х, большая часть трудоемкости должна приходить в межсменное время работы автомобилей.

Для автобусных и таксомоторных парков рекомендуется 3-х сменная работа зон. (Третья смена на 1 час короче)

6. Дни транспортировки автомобилей в АРП

Дней транспортировки автомобилей в АРП следует принимать по данным АТП. Если таковые отсутствуют, то для республик и областей Поволжья принимают грузовые с карбюраторными двигателями 5 – 7 дней (с учетом комплектования автомобиля, оформления документов, транспортировки, приема и сдачи).

Самосвалы с карбюраторными двигателями 7 – 8 дней.

Автомобили с дизельным двигателем 8 – 9 дней.

Легковые 4 – 5 дней.

Автобусы 10 – 12 дней.

Для расчета производственной программы принимаем следующие значения, исходя из задания и исследовательской части:

Марка автомобиля –;

Количество приведенных автомобилей АТП –;

Среднесуточный пробег – ;

Категория условий эксплуатации –;

Доля пробега с начала эксплуатации – ;

Режим работы автомобилей, зон, отделений и участков

(дней в году продолжительность работы на линии) – ;.

(дней в году работы зон, отделений и участков) -;

2. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АТП.

2.1 Рассчитаем производственную программу в номенклатурном и трудовом выражениях.

2.1.1 Определяем средний цикловой пробег – пробег до капитального ремонта автомобиля:

Lсрц=Lнц·K1·K2·K3,                                            (7)

где  Lцн   - нормативный цикловой пробег.	Л.7.Т3.

К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

условий эксплуатации.	Л.7.Т8.

К3  - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

природно-климатических условий и агрессивности окружающей

среды.   К3  = К31   К311 Л.7.Т10.

К2  - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

модификации подвижного состава и организации его работы Л.7.Т9.

Если автомобили в АТП работают частично с прицепом, то коэффициент

К2 рассчитывается

К2ср=Аисп∙К2п+Аибп∙К2 А и                                               (8)

где Аи – количество автомобилей, принятое для расчета;

Аисп – количество автомобилей, работающих с прицепом;

Аибп – количество автомобилей, работающих без прицепа;

К2п – коэффициент учитывающий работу автомобилей с прицепом; Л.7.Т9

К2 - для автобусов, такси, бортовых грузовых принимается 1,0.

Примечание:

- Если скорректированная величина среднего цикла пробега получилась меньше половины нормативной, для дальнейших расчетов принимается половина.

- Если расчеты ведутся по двум и более группам автомобилей, формула записывается один раз. А математические решения по числу групп.

2.1.2 Определяем коэффициент технической готовности автомобилей –

отношение исправных автомобилей к инвентарному (списочному).

αт=А исправныхА и,                                                (9)

а для расчетов

αт=Д экцД экц + Д ТОиТРц + Д кр + Д ТАРП,                                 (10)

где Д экц– дни эксплуатации за цикл,

Дни эксплуатации за цикл определяются по формуле:

Д экц=LсрцIсс ,                                                 (11)

где Iсс– среднесуточный пробег автомобилей по проекту, км;

Дни простоя в ТО и ТР определяются:

Д ТОиТРц=L срц·d· K4 ´· K71000,                                       (12)

где d– продолжительность простоя в ТО и ТР, ([4] таб. 6)

K4 ´– коэффициент корректирования нормативов продолжительности

простоя в ТО и ТР в зависимости от доли пробега автомобиля с начала

эксплуатации ([5] таб. 11)

К7 - коэффициент учитывающий сменность работы зон ТО и ремонта.

Принимается:

- если объем работ по ТО-2 в первую смену, К7 - 1,0,

- если половина по ТР и полный объем, ТО-2 выполняется в первую смену К7 - 0,75,

- если половина работ по ТО-2 и ТР выполняются в первую смену К7 - 0,5.

Дкр - дни простоя в капитальном ремонте						 Л.7. Т6

Дтарп– дни транспортировки автомобилей в АРП, (Л.7, пункт 6)

Расчетный коэффициент технической готовности должен быть равен планируемому или выше.

2.1.3 Определяем коэффициент использования автопарка

αи=Д ра гДк·αТ·К8 ,                                       (13)

где Д ра г– количество дней работы в году автомобилей на линии  (смотри

основание исходных данных);

Дк– количество календарных дней в году,

К8 - коэффициент, учитывающий снижение выпуска автомобилей по

организационным причинам (бездорожье, отсутствие водителей.),

принимается (0,93-0,97);

2.1.4 Определяем коэффициент выпуска автомобилей на линию

αв=αТ·К8 ,                                                (14)

  - 2.1.5 Определяем годовой пробег парка:

Lпг=Аи·Iсс·Дк·αи,                                         (15)

  - 2.1.6 Определяем количество капитальных ремонтов в год по АТП.

NкрГ=LпгL срц ,                                                (16)

  - 2.1.7 Определяем количество сезонных обслуживаний в год

NсоГ=Аи·2 ,                                                (17)

2.1.8 Определяем периодичность ТО-1 и ТО-2

Lтор=LН·К1·К3´·K3´´ ,                                  (18)

где LН– нормативная периодичность ТО; ([5] таб. 1);

К1 =([5] таб. 8);

K3´  K3´´ = ([5] таб. 10)

Таблица 3 - Корректирование нормативов периодичности ТО.

| Вид обслуживания | Нормативная периодичность Lн | Корректирующие значения |  |  | Принято для расчетов км Lтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К31 | К311 |  |
| ТО -1 |  |  |  |  |  |
| ТО -2 |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Периодичность ТО-2 согласно Положения о ТО и ремонте подвижного состава издания 1986г.  Принимается для всех моделей автомобиля кратна четырем ТО-1.

- Периодичность ТО-1 по среднесуточному пробегу корректировать нецелесообразно, допускается отклонение периодичности ТО-1 на половину среднесуточного пробега.

2.1.9 Определяем количество ТО-2 в год

NТО-2Г=LпгL ТО-2-(NкрГ+NсоГ)                                 (19)

где L ТО-2– расчетная периодичность ТО-2.

2.1.10 Определяем суммарное количество ТО-2 и СО в год

NТО-2 и СОГ=NТО-2Г+NСОГ                                           (20)

2.1.11 Определяем количество ТО-1 в год

NТО-1Г=LпгL ТО-1-(NкрГ+NТО-2 и СОГ)                             (21)

где L ТО-1– расчетная периодичность ТО-1.

2.1.12 Определяем количество ЕО в год

NЕОГ=LпгIсс,                                                       (22)

Примечание: Полученные цифровые данные округляются до целых величин.

2.1.13 Определяем суточную производственную программу по

техническому обслуживанию

NТО-2 и СОС=NТО-2 и СОГД рзГ,                                          (23)

где Д рзГ– количество дней работы зоны ТО в году, (Л7  п 5 смотри обоснование режимов)

NТО-1С=NТО-1ГД рзГ ,                                                 (24)

NЕОС=Аи·αТ·К8,                                            (25)

Данные расчетов сводим в таблицу:

Таблица 4 – Данные расчетов

| Вид ТО и ремонта | Годовой пробег автопарка Lгп км | Расчетная периодичность ТО в год ед. Lр км | Количество ТО в год ед. Nгто | Количество ТО в сутки ед. Nсто | Дней работы зоны Дгрз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕО |  |  |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |
| СО |  |  |  |  |  |
| КР |  |  |  |  |  |

  - 2.1.14 Определяем скорректированные нормативы трудоемкости по видам технического обслуживания и текущему ремонту.

2.1.14.1 Определяем скорректированные нормативы трудоемкости на ЕО

tЕО´=tЕО·К2ср·К5·К9,                                           (26)

2.1.14.2 Определяем скорректированные нормативы трудоемкости на ТО-1

tТО-1´=tТО-1·К2ср·К5,                                          (27)

2.1.14.3 Определяем скорректированные нормативы трудоемкости на ТО-2

tТО-2´=tТО-2·К2·К5,                                              (28)

2.1.14.4 Определяем скорректированные нормативы трудоемкости на СО

tСО´=tТО-2·К2·К5·К10,                                         (29)

2.1.14.5 Определяем скорректированные нормативы трудоемкости на 1000 км пробега по текущему ремонту

tТР1000´=tТР1000·К1·К2·К3·К4·К5,                            (30)

где tЕО,   t1,   t2,   tтр 1000   - нормативные трудоемкости на одну единицу ТО или на 1000 км пробега по текущему ремонту.									Л.7.Т2

К2 ср – определяется по формуле 2.1, значения принимаются Л.7.Т9 по графе трудоемкость на ТО и ТР.

К5– коэффициент корректирования трудоемкости в зависимости от размеров АТП и количества совместимых групп подвижного состава;([5] таб. 12);

К9– коэффициент, учитывающий уменьшение трудоемкости ЕО с

внедрением механизированных и автоматизированных процессов

уборочно-моечных работ;

Принимается:

для грузовых 0,3 – 0,35;

для легковых -  0,35 – 0,40;

для автобусов -  0,40 – 0,45.

К10– коэффициент, учитывающий увеличение трудоемкости на СО,

принимается К10 = 1,2;

К1 – коэффициент корректирования трудоемкости текущего ремонта в зависимости от доли пробега с начала эксплуатации.

К3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

природно-климатических условий и агрессивности окружающей

среды.   К3 = К31 ·  К311 Л.7.Т10.

К4– коэффициент корректирования трудоемкости текущего ремонта в

зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации; К4 =1,4 ([5] таб. 11)

Данные корректирования сводим в таблицу

Таблица 5 – Данные расчетов скорректированных трудоемкостей на ТО и ТР

| Вид ТО и ТР | Нормативы трудоемкости чел. ч. | Корректирующие документы |  |  |  |  |  |  | Скорректированные трудоемкости чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 ср | К3 | К4 | К5 | К9 | К10 |  |
| ЕО |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| ТО-1 |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| ТО-2 |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| СО |  | - |  | - | - |  | - |  |  |
| ТР |  |  |  |  |  |  | - | - |  |

# 2.1.15 Определяем годовую трудоемкость на ЕО

ТЕОГ=NЕОГ∙tЕО´ , чел.ч.                                    (31)

# 2.1.16 Определяем годовую трудоемкость на ТО-1

ТТО-1Г=NТО-1Г∙tТО-1´ ,чел.ч                               (32)

# 2.1.17 Определяем годовую трудоемкость на ТО-2

ТТО-2Г=NТО-2Г∙tТО-2´, чел.ч.                              (33)

# 2.1.18 Определяем годовую трудоемкость на СО

ТСОГ=NсоГ·tСО´ ,                                             (34)

# 2.1.19 Определяем годовую суммарную трудоемкость на ТО-2 и СО

ТТО-2 и СОГ=ТТО-2Г+ТСОГ,                                  (35)

# 2.1.20 Определяем годовую трудоемкость на ТР

ТТРГ=Lп г· tТР1000´1000 ,                                           (36)

# 2.1.21 Определяем годовую трудоемкость постовых работ текущего ремонта

ТТРПГ=ТТРГ · % tТРП100 ,                                           (37)

где % tТРП – процент трудоемкости, приходящейся на постовые работы

по текущему ремонту таб. 15, стр.67;

Определяем суточную программу трудоемкости по видам То и ТРп

Определяем суточную программу трудоемкости по ЕО

Теос=ТеоГДрзг , чел,час

Определяем суточную программу трудоемкости по ТО-1

Тто1с=Тто1ГДрзг , чел,час

Определяем суточную программу трудоемкости по ТО-2 и СО

Тто2 и сос=Тто2 и соГДрзг , чел,час

Определяем суточную программу постовых работ текущего ремонта

Ттрпс=ТтрпГДрзг , чел,час

где Дгрз - дней работы зоны в году (из обоснования исходных данных для проекта).

Определяем явочное – технологически необходимых рабочих.

Определяем количество явочных – технологически необходимых рабочих зоны ЕО

Ряв ЕО=ТЕОгФрм , чел

Определяем количество явочных – технологически необходимых рабочих зоны ТО-1

Ряв ТО1=ТТО1гФрм , чел

Определяем количество явочных – технологически необходимых рабочих зоны ТО-2 и СО

Ряв ТО2 и СО=ТТО2 и СОгФрм , чел

Определяем количество явочных – технологически необходимых рабочих зоны ТРп (зоны постовых работ по текущему ремонту)

Ряв ТРП=ТТРПгФрм , чел

Фонд рабочего места определяется:

При шестидневной рабочей неделе, дней в году 300, выходные по воскресным дням. По субботним и предпраздничным дням рабочий день сокращается на 2 часа.

ФРМ=(ДК-ДВ-ДП)·ПСМ-(2·ДС+ДПП), час

При пятидневной рабочей неделе дней работы в году 364 или 365, выходные дни по скользящему графику.

ФРМ=(ДК-ДП)·ПСМ-ДПП, час

При пятидневной рабочей неделе, дней работы в году 253, выходные по воскресным и субботним дням.

ФРМ=(ДК-2·ДВ-ДП)·ПСМ-ДПП, час

где   Дк  - дней календарных в году;

Дв  - дней выходных в году, принимается 52;

Дп  - дней праздничных в году, принимается 11;

Дпп - дней предпраздничных в году, принимается 8;

Дс   - дней субботних в году, принимается 52;

Псм  - продолжительность смены, принимается при шестидневной рабочей неделе 7 часов, при пятидневной рабочей неделе 8 часов. (В Российской Федерации с 1 января 1992 года введена 40 часовая рабочая неделя).

Шестидневная рабочая неделя рекомендуется для грузовых АТП.

Пятидневная рабочая неделя рекомендуется для зон и специальных постов пассажирских АТП при работе 354 или 365 дней в году.

Пятидневная рабочая неделя, дней работы в году 253 рекомендуется для отделений и участков, не связанных с работой зон ТО и ТРп (работают на промежуточный склад).

Таблица 6 - Производственная программа АТП

| Зона ТО или ремонта | Годовая трудоемкость Тг чел.ч. | Суточная трудоемкость Тс чел.ч. | Фонд рабочего места Фрм час. | Расчетное количество Ряв чел. | Принятое Количество рабочих Ряв чел. | Количество рабочих в смене Ряв см. | Время работы смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕО |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 и СО |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР |  |  |  |  |  |  |  |

3.1 РАСЧЕТ ЗОН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ранее произведенные расчеты производственной программы переносим.

Nгто -

Ncто -

1то  -

Тгто -

Тсто -

Фрм -

Ряв  -

Это в том случае, когда диагностические работы планируется выполнять на совмещенных линиях ТО-1 и ТО-2.

Если диагностика планируется на отдельном посту или линии, необходимо произвести дополнительную корректировку трудоемкости на одно ТО и соответственно произвести расчеты трудоемкости, предварительно уточнить режим работы проектируемой зоны.

3.1.1 Определяем дополнительно скорректированную трудоемкость на ТО.

t11то  = t11то  -  tд     чел.ч.

Определяем трудоемкость, приходящуюся на диагностику

t1то  х  % tд

tгтрп =                                        чел.ч.

100

где % tд – процент трудоемкости, приходящийся на диагностические работы

Л.7.Т13 (ТО-1)

Л.7.Т14 (ТО-2)

3.1.2 Определяем трудоемкость на ТО-1

Тг1 =  Nг1 х  t111  чел.ч

3.1.3 Определяем трудоемкость на ТО-2

Тг2 =  Nг2 х  t112  чел.ч

3.1.4 Определяем трудоемкость на СО

Тгсо =  Nг2со х  t112  х К10   чел.ч

3.1.5 Определяем суммарную трудоемкость на ТО-2 и СО

Тг2 и со =  Тг2  +  Тгсо    чел.ч

Примечание: Трудоемкость ЕО дополнительно не корректируется, т.к. диагностические работы при ЕО не предусматриваются.

    - После уточнения режимов работы зоны, определяем фонд рабочего места (формула 2.23.4).

    - Определяем явочное – технически необходимое количество рабочих (формула 2.24)

    - Определяем штатное (списочное) количество рабочих и их разряд.

РШТ = ТТО-1ГФшт  ,

2.3.2	Определяем действительный годовой фонд времени

Фшт  = (Дк - Дв - Дп - До - Дув ) х Псм  -  (2 х 52 + 8) часов

где   До – дни отпуска, принимаем для всех профессий 24 дня;

Дув – дней пропуска по уважительной причине (больничные листы, выполнение государственных обязанностей), принимается на автотранспорте 5 дней;

Псм – продолжительность смены, при расчете штатного количества рабочих при различных режимах принимается 7 часов.

2.4.1	Определяем ритм производства – время, приходящееся на одно обслуживание:

R = Псм∙ С см∙ 60Nсто=минут	                                    где Псм  - продолжительность смены часов;

Ссм – число смен.

    - Определяем такт постов

Тп = tто``*60Рср + tn                                                          где t11то  - скорректированная норма времени на одно ТО;

Рср – среднее количество рабочих на посту, принимается 2 - 3 человека;

tп    - время на замену автомобиля (или перемещение с поста на следующий пост), принимается 1 – 2 минуты.

Для организации поточного метода ТО необходимо, чтобы суточная программа была не менее 12 автомобилей по ТО-1; а по ТО-2 не менее 5; при наличии в АТП диагностических комплексов – не менее 7 единиц.

    - Определяем количество постов зон:

τп

Хто =                            ед

R

Примечание: При поточном методе ТО предусматривается дополнительный пост подпора (для обогрева автомобиля, обдува сжатым воздухом, установки его на поточную линию), пост контроля качества выполненных работ.

    - Определяем такт поточной линии – интервал времени замены автомобиля на поточной линии

t11то  х 60

τл =                                     +  tп   минут

Хто   х Рср

    - Определяем количество поточных линий

τл

mл =                    ед.

Rто

6.  ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЛИНИИ ЕО

При расчете зоны ЕО все значения переносятся из расчета производственной программы, повторная корректировка не производится. Уточняются режимы работы зоны ЕО.

Такт линии механизированной мойки определяется:

60

τЕО =                      минут

Nу

где  Nу  - производительность моечной установки по паспортным данным.

Количество моечных установок определяется:

τЕО

mЕО =                       ед.

RЕО

Ритм производства моечных работ определяется

Псм х Ссм х 60

RЕО =

Nсто х Кп

где  Псм  - продолжительность смены часов;

Кп – коэффициент пикового возврата подвижного состава, принимается 0,75;

Ссм – число смен.

Число постов на линии ЕО принимается по технической необходимости, соответственно уточняется число рабочих на уборочные работы, окончательно определяется штатное количество рабочих с внедрением средств механизации и распределение рабочих по специальности и сменам.

Перечень сопутствующего текущего ремонта ТО-1 и ТО-2. Принимается укрупнено, согласно приложения 15-16 положения о ТО и ремонте изд.1988 г., стр. 73-77.

6.  РАСЧЕТ ПОСТОВ И ЛИНИЙ ДИАГНОСТИКИ.

Д-1 - общая диагностика, периодичность которой равна периодичности ТО-1, предназначена для определения технического состояния и моторесурса узлов и приборов, обеспечивающих безопасную работу в промежутке между ТО-1 в соответствии с ГОСТ 25478-78, а так же для контроля качества выполненных работ текущего ремонта.

Д-1 может выполняться непосредственно на линии ТО-1. В этом случае на постах поточной линии ТО-1 необходимо предусмотреть возможность перемещения автомобиля в процессе ТО-1 и диагностики по посту (например, перемещение при проверке тормозов передней и задней оси). В этом случае необходимо увеличить площадь поста.

Д-2 – углубленная диагностика выполняется с периодичностью ТО-2 и предназначена:

- определить трудоемкость агрегатов, узлов, приборов, связанных с проведением работ ТО-2;

-    определить вскрытие неисправности при текущем ремонте;

- 	определить моторесурс узлов, приборов, агрегатов;

- 	определить качество выполняемых работ по ТО-2 и после текущего ремонта.

    - Определяем годовую трудоемкость, приходящуюся на Д-1 или Д-2 соответственно по ТО-1 или ТО-2

Тгто  х  % tдто

Тгто =                                       чел.ч.

100

где Тгто – трудоемкость соответственно ТО-1 (Д-1) или ТО-2 (Д-2), принимается из таблицы 2.5 расчета производственной программы.

% tдто – процент трудоемкости, приходящийся на диагностические работы.

Л.7.Т13   (ТО-1)

Л.7.Т14   (ТО-2)

    - Определяем трудоемкость годовую, приходящуюся на Д-1 или Д-2 по текущему ремонту

Тгтр  х  % tдтр

Тгтрд =                                      чел.ч.

100

где Тгтр – трудоемкость на ТР, принимается из  расчета производственной программы (2.20)

% tдтр – процент трудоемкости по текущему ремонту, приходящийся на диагностические работы.

    - Определяем суммарную трудоемкость на соответствующий вид диагностики:

Тгд =  Тгдто  +  Тгдтр    чел.ч

    - Определяем явочное – технологически необходимое количество рабочих на диагностику Д-1 или Д-2:

Тгд

Рявд =                                         человека

Фрм

где Тгд – суммарная трудоемкость на Д-1 или Д-2.

Фрм  - определяется по формуле 3.23.4 из расчета производственной программы.

    - Определяем штатное количество рабочих Д-1 или Д-2 (списочное):

Тгд

Рштд =                                      человека

Фшт

где Фшт  - действительный фонд рабочего места, определяется по формуле 3.3.1 из расчета зон ТО.

    - Определяем ритм производства – время, приходящееся на одно диагностирование

Псм х Ссм х 60

Rд =                                        минут

Nсто

где  Псм  - продолжительность смены часов;

Ссм – число смен работы линии или поста диагностики;

Nсто – суточная программа ТО соответственно ТО-1 (Д-1),   ТО-2  (Д-2) Таблица 2.3 из расчета производственной программы.

4.4.2	Определяем такт поста диагностики – время простоя на посту с учетом замены автомобиля:

t11д  х 60

τп =                                     +  tп   минут

Рср

где Рср   - количество рабочих одновременно работающих на посту, принимается 1 – 2 человека;

где tп  - время на замену или перемещение с поста на пост автомобиля, принимается 1 – 2 минуты.

Скорректированная трудоемкость на Д-1 тлт Д-2 определяем:

t1то  х  % tд

t11д =                                          чел.ч.

100

где t1то – скорректированная норма времени на ТО

ТО-1  (Д-1)

ТО-2  (Д-2)

% tд – процент, приходящийся на диагностические работы.

Л.7.Т13

Л.7.Т14

4.4.3	Определяем количество постов диагностики

Τп

Хд =                        ед.

Rд

Если получилось более двух постов, организуется поточная линия диагностики.

    - Определяем такт поточной линии диагностики

t11д  х 60

τл =                                      +  tп   минут

Хд   х Рср

4.4.5	Определяем количество линий диагностики

τл

mд =                     ед.

Rд

    - Перечень выполняемых работ для Д-1 рекомендован ГОСТ 25472-82, необходимо выполнить, руководствуясь приложением 3 (укрупнено) Правил дорожного движения выпуска 1987 г., Д-2 перечень рекомендован приложением 13 Положения о ТО и ремонте изд. 1984г., 1986г., 1988 г.

6.  РАСЧЕТ РЕМОНТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И УЧАСТКОВ.

4.1.1	Определяем годовую трудоемкость отделения

Тгто  х  % tотд

Тготд =                                       чел.ч.

100

Для сварочного и малярного отделений

Тгтрп  х  % tотд

Тготд =                                        чел.ч.

100

где Тгтр – трудоемкость годовая на текущий ремонт (формула 2.20);

Тгтрп  - трудоемкость годовая на постовые ( формула 2.21);

% tдто – процент трудоемкости, приходящийся на проектируемое отделение или участок.

Л.7.Т15

    - Определяем явочное – технологически необходимое количество рабочих

Тготд

Ряв =                                        человека

Фрм

где Фрм – фонд рабочего места (формула 2.23.4)

    - Определяем штатное количество рабочих

Тготд

Ршт =                                        человека

Фшт

где Фшт  - действительный фонд рабочего в году, определяется по формуле 3.3.2. Разряд рабочим назначается руководствуясь Положением о разрядах в условиях работы АТП. Средний разряд, указанный в нормативах, завышать не рекомендуется.

Л.7.Т16

  - Перечень выполняемых работ.

Перечень выполняемых работ должен быть обоснован, необходимо учитывать техническую базу проектируемого объекта и перспективу развития, наличия квалифицированных рабочих,  оборудования, производственных площадей. Перечень работ должен соответствовать повышению коэффициента технической готовности автопарка с минимальными затратами и возможности использования проектируемого объекта в условиях рыночных отношений.

Перечень работ назначается в технологической последовательности ремонтных и вспомогательных операций с указанием конкретных агрегатов, узлов, приборов.

Монтаж агрегатов, узлов, приборов с автомобиля (ремонтный фонд) выполняется рабочими зоны текущего ремонта. Транспортировка агрегатов, узлов, приборов осуществляется рабочими комплекса подготовки производства. Наиболее распространены в ремонтных отделениях следующие операции:

- разборка агрегатов, узлов, приборов и мойка в керосине;

- деффектация;

- ремонт деталей и приборов (указывать способы восстановления);

- контроль качества сборки и ремонта в процессе выполняемых работ (указать способы пооперационного контроля);

- обкатка и испытания агрегатов. Узлов. Приборов с доводкой регулировочных параметров;

- покраска (по потребности);

- оформление технической документации, надписи номеров, сдача на промежуточный склад.

4. РАСЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОСТОВ ЗОНЫ

ТЕКУЩЕГО    РЕМОНТА НА ПОСТАХ – ТРп.

Изучение комплекса постовых работ текущего ремонта (около 160 операций), выполняемых агрегатно-постовым методом ремонта, составляют определенные сложности. Разработки НИИАТ предлагают решить проблему путем создания специализированных постов, сосредоточив на них диагностическое, ремонтное и монтажно-демонтажное оборудование. НИИАТ предлагает создать следующие специализированные посты

Таблица 4.1

| № пп | Наименование специализированных постов | % трудоемкости поста |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт двигателя (замена двигателя, ремонт, регулировка узлов) | 15-19 |
| 2 | Текущий ремонт агрегатов (замена, ремонт, регулировка узлов) КП, карданной передачи передних и задних мостов | 12-16 |
| 3 | Текущий ремонт рулевого управления (замена узлов, деталей, регулировка) и углов установки управляемых колес | 12-14 |
| 4 | Текущий ремонт приборов электрооборудования и приборов системы питания (замена, ремонт, регулировка) | 7-9 |
| 5 | Текущий ремонт тормозов (диагностика, замена деталей, узлов, регулировка) | 10-12 |
| 6 | Универсальные посты | 44-30 |
|  | ИТОГО: | 100 |

4.1.1	 Определяем трудоемкость на специализированный пост

ТспГ=Ттрп Г· % tсп100

где Тгтрп–трудоемкость постовых текущего ремонт (формула 2.23.4);

% tсп – процент трудоемкости, приходящийся на спец. пост 											Т4.1

4.2.1 Определяем явочное – технологически необходимое количество рабочих

Ряв.сп=ТспГФрм

где Фрм – фонд рабочего места спец. поста (формула 2.23.1)

    - Определяем штатное количество рабочих на спец. пост

Ршт. сп=ТспГФшт  ,

где Фшт  - действительный фонд рабочего в году (формула 3.3.2 из расчета зон ТО).

Разряды рабочих назначаются руководствуясь Приложением о разрядах и условиях работы АТП. Средний разряд не должен превышать нормативный.

4.4	Перечень выполняемых работ

Составить таблицу агрегатов, узлов, подлежащих замене с указанием сроков замены, годовой потребности, нормы на одну замену и суммарную годовую трудоемкость. 									Л.7.Т17

Таблица 4.2

| № пп | Наименование агрегата узла прибора | Ср.периодич-ность замены км | Годовая потребность ед | Ср.трудоем-кость замены чел.ч | Годовая трудоемкость по замене чел.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Годовая потребность агрегатов, узлов, приборов, деталей определяется

Nагрг=LпГLагр

где  Lгп – годовой пробег автопарка (формула 2.5)

Lагр – средняя периодичность замены 			 Л.7.Т17

Составить список ремонтных и регулировочных операций по основным агрегатам, узлам, приборам.

Примечание: Если заданием на проект предусмотрено только замены узлов, приборов, агрегатов, то процент трудоемкости принимается на данный спец. пост таблицей Т4.1.

4.4.2	Определяем количество одноименных рабочих постов

Хсп = ТспГ∙KнДрсп∙Ссм∙Рср∙Кисп∙nсм ед

где Дрсп – дней работы спец. Поста в году;

Рср – среднее количество работающих на посту, принимается 1 – 2 человека;

Ссм – число смен работы спец. Поста;

Кн – коэффициент неравномерности загрузки поста, принимается 1,10;

Кисп – коэффициент использования рабочего времени, принимается 0,96;

nсм – продолжительность смены.

4.РАСЧЕТ ПОСТОВ ПО ТО И РЕМОНТУ ГАЗОВОЙ

АППАРАТУРЫ.

В настоящее время поступают в эксплуатацию автомобили с газовой аппаратурой марки ГАЗ 53-27, ЗИЛ-138, ЛАЗ-695П, ЛИАЗ-677Г, ГАЗ-24-10Г, КАМАЗ-53208. Топливная газовая аппаратура перечисленных автомобилей практически унифицирована.

Расчет производственной программы АТП по определению количества ТО в год и сутки выполняется согласно рекомендациям второго раздела данного методического пособия.

  - Определяем трудоемкость на ТО и текущий ремонт приборов газовой аппаратуры

4.1.1

Тг1 га =  Nг1 х  t1га  чел.ч

4.1.2

Тг2 га =  Nг2исо х  t1га  чел.ч

4.1.3

Lгп

Тгтрпга =                         х  t 1трга х 0,40  чел.ч

1000

4.1.4

Lгп

Тготдга =                         х  t 1трга х 0,60  чел.ч

1000

4.2	Определяем скорректированную трудоемкость на ТО и ТР газовой аппаратуры

t11га  = t1га  х К2  х К5 чел.ч

t12га  = t2га  х К2  х К5 чел.ч

t1трга  = tтрга  х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 чел.ч

где  t1га,  t2га,   tтрга,   - соответственно трудоемкости на одно ТО-1, ТО-2, ТР на 1000 км пробега.										Л.7.Т22

Примечание:

0,40 - процент трудоемкости, приходящийся на постовые работы по ТР

0,60 – процент трудоемкости, приходящийся на отделение по ремонту газовой аппаратуры.

  - Определяем суммарную трудоемкость на ТО т ТР приборов газовой аппаратуры

Тгто и трга = Тг1 га +  Тг2 га +  Тгтр и га +  Тготдга  чел.ч

  - Определяем явочное – технологически необходимое количество рабочих

4.4.1

Тг1га

Ряв1га =                                       человека

Фрм

4.4.2

Тг2га

Ряв2га =                                     человека

Фрм

4.4.3

Тгтр и га

Ряв трпги =                                          человека

Фрм

4.4.4

Тготд га

Рявотдга =                                      человека

Фрм

Итого:                          человек.

где  Фрм  - фонд рабочего времени в году, определяется по формуле 2.23.4.

4.4.5  Определяем списочное – штатное количество рабочих на То и ТР газовой аппаратуры

Тгто и тр га

Рштга =                                     человека

Фшт

где  Фшт  - действительный фонд времени рабочего в году, определяется по формуле 3.3.2 из расчета зон ТО.

    - Если возможен поточный метод ТО, то ритм производства, такт поста, такт поточной линии, количество линий определяется как для зон ТО.

4.5	Определяем количество постов на ТО и ТРп по формуле 4.4.2 расчета спец.постов. Производственная программа по ТО и ремонту невелика, посты рекомендуется определять по технологической необходимости, один пост на ТО-1 и ТО-2, работающий в разные смены, один пост на заявочный ремонт, работающий в две смены, совмещая работу на постах ТО и ТРп, отдельное помещение для баллонов с азотом и специального процессора с давлением 20 МПА (200кг/см2).

4.5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПО ПОСТАМ И РАБОЧИМ.

Распределение работ по постам и рабочим производится двумя методами, по видам работ и, наиболее распространенный, по агрегатам, узлам, приборам. Рабочие посты по ТО должны быть сформированы в технологической последовательности, а рабочие на посту работали в разных местах автомобиля: сверху, снизу, справа, слева, не мешая друг другу.

Распределение трудоемкости выполняется в процентном отношении на каждого работающего в равных долях, допускается для бригадира доли работ на 20 – 30% меньше.

Процент трудоемкости на каждого работающего определяется

t%раб=100Rявсм ,

Допускается разница распределения работ по рабочим не более одного процента. Время операций на каждого рабочего определяется

τоп=τл-tп

где tп - время на замену или перемещение с поста на пост автомобиля, принимается 1 – 2 минуты.

Определяем время операций одного процента трудоемкости

1 %трудоемкости=τопt%работающего

Процент трудоемкости по видам работ или по агрегатам, узлам, приборам принимаются по таблице 13 (ТО-1), таблице 14 (ТО-2), таблице 15 (ТР).

При распределении работ по ремонтным отделениям и спец.постам, необходимо рассчитать объемы работ по отдельным агрегатам, узлам, приборам. Данные распределения работ сводятся в таблицу.

Данные распределения работ сводятся в таблицу.

Таблица 4.5 Сводная таблица распределения объема работ и нормирование времени.

| № постов | № рабочих и разрядов | % трудоемкости | Время операций мин | Виды работ или наименование агрегата, узла прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итого:

Итого, проставляется время операций и должно совпадать с трудоемкостью на данный вид обслуживания.

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ.

Подбор оборудования производится согласно технологической необходимости (не рассчитывается по загрузке), а одноименное рассчитывается по годовой загрузке

Тгоб

Nоб = Т5об            			   ед.

Фяв х К14 х  Псм

где Тоб – трудоемкость работы в часах на данном оборудовании;

Фяв – фонд рабочего места (рассчитан ранее);

К14 – коэффициент загрузки оборудования, принимается 0,7 – 0,9;

Псм – количество смен работы.

После подбора, а по необходимости расчета, оборудование заносится в ведомость по форме:

Таблица 4.6 Ведомость выбранного оборудования и технологической оснастки

| № пп | Наименование | Модель и характеристика | Кол- во | Цена за ед. | Сумма руб. | Потр. мощ-ность кВт | Габар. разме-ры мм. | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Итого проставляется в графе на сумму приобретенного оборудования (если в проектируемой зоне есть часть оборудования, оно в сумму не входит);

2. Итого в графе габаритные размеры проставляется площадь, занимаемая оборудованием в сумме установленного на пол в м2.

3. Итого потребляемая мощность токоприемников суммируется, независимо от приобретено оно или ранее было установлено.

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ И РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ.

Площади производственных помещений определяются одним из методов:

- Аналитический (приближенный) по удельной площади, приходящейся на один автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего.

- Графоаналитический (комбинированный) метод выполняется путем планировочных решений и аналитических вычислений.

Площадь зоны спец.постов диагностики, постов ТР (без потока) определяется

Fа = (Fа х Xп + Fоб) х K15       м2

где Fа – площадь, занимаемая автомобилем в плане;

Fоб – суммарная площадь, занимаемая оборудованием в плане;

Xп   – количество постов;

K15 – коэффициент плотности расстановки оборудования. Л.7.Т21

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, расставленного на столах и верстаках, в суммарную площадь не входит. Оборудование, на котором устанавливается автомобиль (если оно меньше габаритов автомобиля) в суммарную площадь не входит.

При поточном методе ТО и диагностики площадь определяется

Fз    = L з х   Bз

где Lз – длина зоны, (принимается с учетом поста подпора и поста контроля,

должна быть кратна 6 метрам);

Вз – ширина зоны (принимается 6 метров, в виде исключения 9 метров). Длина определяется из расчета количества всех постов и расстояний между автомобилями, которое принимается 1,2 – 2,0 метра.

Площадь ремонтных отделений (в помещении нет автомобиля) определяется

Fотд =   Fоб  х  K15     м2

Площадь вспомогательных помещений определяется

Fвсп =   Аи  х  Fу     м2

где Fу – удельная площадь, приходящаяся на один автомобиль;

где Аи – количество автомобилей.                                                        Л.7.Т22

10.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ.

После расчета, их площади корректируются (для вновь строящихся объектов, если помещения выбираются в старых производственных помещениях, то принимаются фактические размеры.

По существующей строительной классификации здания АТП относят к II, III,  IV классам, что характеризует эксплуатационные качества сооружения. По существующим правилам общая длина и ширина зданий всегда кратна 6 метрам (шаг колонн).

Для всех измерений установлен единый модуль 600мм. Ширина пролетов рекомендуется 6, 12, 18, 24 метра, шаг колонн 6 или 12 метров.

Для зоны технического обслуживания рекомендуется брать ширину не менее 6 метров для одной поточной линии.

Для отделений участков рекомендуется помещения размерами 6х6 м, 6х12 м, 12х12 м, 12х18 м.

Как исключение возможно принять размеры 4,5х6 м, 6х9 м, 9х12 м, 9х18 м.

Высота помещений здания при пролете 12 метров  3,6;  4,2;  4,8

и 6 м.

При пролете 18 и 24 метра – 4,8;  5,4;  6,0;  7,2;  8,4;  9,6 м.

Если здание выполнено из кирпича, то колонны (опоры) отсутствуют, толщина кирпичной стены рекомендуется 380 и 510 мм.

Толщина перегородок внутренних из блоков, панелей и кирпича рекомендуется 100,  125,  250 мм.

Ширина дверей в административных и производственных помещениях рекомендуется 750 или 1000 мм, двухполых дверей 1500 или 2000 мм.

Высота дверей стандартная 2400 мм.

Высота окон 1,2;  1,8;  2,4 м.

Ширина 1,5;  2;  3;  4 м или сплошное остекление из стеклоблоков или профилированного стекла шириной 6 м и высотой 1,2;  1,8;  2,4;  3 м.

При выполнении планов производственных корпусов, зон, отделений штриховка стен не производится. Обрез стен на чертежах производится на расстоянии 1 см от поперечной стены в виде ломаной линии.

Размер проставляется по обрезу в виде линии «стрела».

Двери производственных помещений должны открываться наружу. На плане двери обозначаются, отступая от стен 1,0 – 1,5 мм. Дверь должна устанавливаться по центру проема.

Важное значение в организации технологических процессов имеет правильная расстановка оборудования. Согласно санитарных требований рабочие верстаки, станки и другое оборудование (на котором работают постоянно с мелкими деталями) устанавливается к источникам естественного освещения.

Стеллажи для ремонтного фонда и готовой продукции устанавливаются ближе к выходу. Установки для мойки горячей водой с добавлением щелочей устанавливать в ремонтных помещениях не рекомендуется. Основное ремонтное оборудование устанавливается в технологической последовательности ремонтных операций так, чтобы сокращалось движение основных агрегатов и было наименьшее количество перекрестных путей.

В этом случае,  как закономерность, оборудование для разборки и сборки должно располагаться посреди помещения вдоль линии стены, иметь подход со всех сторон.

Оборудование, которое требует обслуживания с задней стороны, устанавливается от стены на расстояние не менее 70 см.

Подъемно-транспортное оборудование подбирается такое, чтобы детали и узлы, тяжелее 24 кг, могли быть доставлены в любую точку ремонтного отделения (кран, балка, мостовой кран).

Правильность расстановки оборудования и его подбор проверяется графическим методом. Для этого в курсовых проектах на формате А4 (на 1-2 страницах) в масштабе выполняется план проектируемого объекта (только для ремонтных отделений) с номерами оборудования, согласно спецификации.

Движение основных ремонтируемых агрегатов, узлов, деталей, приборов указывается различными линиями (сплошная, пунктирная, точка-тире или линиями разного цвета).

Если оборудование в достаточном количестве, то технологический цикл ремонта должен быть полным и законченным.

Если оборудование расставлено правильно, то не должно быть возвратных движений и минимум перекрестных путей.

11.ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ И КАРТ

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

4.8.1	Технологические карты разрабатываются исполнителем проекта в соответствии с записью в задании на проект. Это как закономерность разработки технологии наиболее сложных операций по ТО или ремонту с применением новейшего оборудования и нормированием времени.

Объем технологических карт составляет 3-5 страниц. Технологическая карта располагается, как закономерность. Вдоль длинной стороны формата А4.

Форма

Технологическая карта

На_________________________________________________Т.4.7

(регулировку, сборку, ремонт и т.д.)

Исполнитель

(слесарь)

| № операции | № периода | Наименование операции | tоп мин | Оборудование инструмент | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого: |  |  |

РАЗРАБОТКА КАРТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

Для повышения качества подготовки автомехаников в курсовых и дипломных проектах исполнители разрабатывают диагностические параметры во время учебной и преддипломной практики, выполняют фактические замеры. При выполнении проектов по зонам ТО диагностические параметры выполняются на один пост и согласовываются с руководителем проекта. Пост подбирается в соответствии с таблицей по распределению трудоемкостей подраздела 3.5

Наименование операций на посту принимается из приложения №5 Положения о ТО и ремонте изд. 1986, 1988 гг.

Для Д-1 наименование операций принимается (укрупнено) из приложения №3 Правил дорожного движения изд. 1984, 1986, 1988 гг. в соответствии с ГОСТ 25478-82. Для Д-2 наименования операций принимаются по приложению 13 Положения о ТО и ремонте изд. 1986, 1988гг. Для ремонтных отделений, участков, спец.постов диагностические параметры определяются как закономерность на сбоку, испытание, ремонт по наиболее важным операциям. Наименование диагностических параметров в укрупненном плане для каждой темы проекта определены, как минимум, в приложении №1 данного методического пособия. При разработке диагностических параметров автор разрабатывает детально каждую операцию с разработкой способов восстановления  работоспособности и технических условий.

Перечень операций может быть изменен с разрешения руководителя проекта. Форма диагностической карты приведена в приложении №1. Источник литературы диагностических параметров конкретно указывается руководителем проекта.

Условные обозначения.

НВ – выходные значения (нормативные).

НП – предельно допустимые значения.

    - ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОСТОВ ЗОНЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА.

Специализированные посты – это расчленение (специализация) зоны ТРп. Специализированных постов в АТП может быть различное количество в зависимости от размера АТП и технической оснащенности диагностическим, подъемно-транспортным и ремонтным оборудованием (перечень постов прилагается). Примерно половина постов а зоне остается универсальными (из-за большой разбросанности видов работ).

Специализированные посты  включают выполнение заявочного ремонта, замены узлов и агрегатов с дорегулировкой их на автомобиле, выполнение диагностических работ на посту диагностики Д-2 или непосредственно на посту с целью определения вскрытых неисправностей , контроля качества выполненных работ.

Замена агрегатов, узлов выполняется в том случае, когда трудоемкость ремонта меньше трудоемкости замены.

Текущий ремонт выполняется по потребности.

При возвращении автомобилей с линии автомобиль проходит КТП, где дежурный механик проводит индивидуальный осмотр автомобиля.

По заявке водителя (убедившись в ее достоверности), механик КТП выписывает листок учета на ремонт и записывает автомобиль в список на заявочный ремонт после оформления заявки, автомобиль проходит ЕО и устанавливается на площадку ожидания ТО и ТРп.

Списки и листки учета передаются диспетчеру производства, который определяет очередность выполнения работ, определяет пост для ремонта.

При сложном объеме работ автомобиль предварительно направляется на пост Д-2. Водители-перегонщики перегоняют автомобиль, как на Д-2, так и на специализированные посты.

На специализированном посту окончательно принимается решение о замене или же ремонте агрегата или узла. Разрешение на замену дорогостоящих агрегатов, узлов дает начальник производства или главный инженер. Оперативно, в течение суток, работой зоны Трп руководит диспетчер производства.

По окончании ремонтных и регулировочных операций на диагностическом оборудовании на посту или на посту Д-2 производят контроль качества выполненных работ. В листке учета проставляется наименование работ, время выполнения, трудоемкость, кто выполнил.

Если в процессе выполнения работ по замене или при ремонте обнаруживаются другие неисправности, которые могут быть устранены на данном посту, сообщается диспетчеру производства, который принимает решение.

По окончании работ  оформляется листок учета, автомобиль перегоняется в зону хранения, о чем сообщается службе эксплуатации.

Объем работ на спец.постах должен выполняться в межсменное время работы автомобилей, что способствует повышению коэффициента технической готовности автопарка.

4.9	                 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ТО РЕМОНТА В АТП.

Схема технологического процесса ТО ремонта автомобиля в АТП.

КТП

ЕО (уборка, мойка)

Зона ожидания ТО и ТР

Д-1				Д-2

ТО-1	ТР		ТО-2

ДР		ДР		ДР

Зона хранения автомобилей

Основное движение:

Возможное движение;

КТП – контрольно технический пункт;

ЕО – ежедневное обслуживание;

ТО – техническое обслуживание;

ТР – текущий ремонт;

Д-1 – диагностика общая;

Д-2 – диагностика поэлементная;

ДР  - диагностика, выполняемая в процессе ТО и ремонта автомобилей.

При возвращении с линии, автомобиль проходит через контрольно-технический пункт (КТП), где дежурный механик проводит визуальный осмотр автомобиля (автопоезда) и при необходимости делает в установленной форме заявку на ТР. Затем автомобиль подвергается ежедневному обслуживанию (ЕО) и в зависимости от плана-графика профилактических работ поступает на посты общей или поэлементной диагностики (Д-1 или Д-2) через зону ожидания технического обслуживания и текущего ремонта или в зону хранения автомобилей.

После Д-1 автомобиль поступает в зону ТО-1, а затем в зону хранения. Туда же направляются автомобили после Д-2. Если при Д-1 не удается обнаружить неисправность, то автомобиль направляется на Д-2 через зону ожидания. После устранения обнаруженной неисправности автомобиль поступает в зону ТО-1, а оттуда в зону хранения.

Автомобили, прошедшие предварительно за 1-2 дня диагностирование Д-2 направляются в зону То-2 для планового обслуживания и устранения неисправностей, указанных в диагностической карте и оттуда в зону хранения.

После оформления заявки на ТР автомобиль подвергается ЕО и направляется на диагностирование Д-2 для уточнения объема предстоящего ТР, после чего направляется в зону ТР и затем в зону хранения. Углубленному диагностированию подвергаются также все  все автомобили для выявления потребности в КР.

    - ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

При возвращении автомобилей с линии автомобили проходят через КТП.

До возвращения автомобилей с линии – технический отдел АТП передает список автомобилей, которым, согласно фактического пробега, необходимо выполнить ТО-1 или ТО-2. Учет периодичности ТО в техническом отделе ведет техник по учету с нарастающим итогом фактического среднесуточного пробега, периодичность ТО корректируется согласно положению о ТО и ремонте подвижного состава и утверждается вышестоящей организацией.

Список автомобилей выполняется в трех экземплярах; один остается в техническом отделе, второй передается диспетчеру производства, третий – механику КТП.

Автомобили, которым надлежит выполнить ТО, направляются на площадку (зону) ожидания ТО.

ТО-1 выполняют в межсменное время (2 и 3 смены), а ТО-2, как закономерность, выполняют в первую смену следующего дня.

На каждый автомобиль выписывается листок учета, в котором указывается заявка на текущий ремонт (по потребности). Все автомобили, подлежащие выполнению ТО и ТРп, перед установкой на площадку ожидания проходят ЕО.

При жетонной системе выпуска автомобилей на КТП, жетоны автомобилей, которым надлежит выполнить ТО или ТРп, раскладываются в разные ячейки.

Если в АТП имеются посты и линии диагностики, т.е. за 1-2 дня или в этот же день автомобили проходят соответствующий вид диагностики Д-1 или Д-2.

Диспетчер производства устанавливает очередность проведения диагностики и ТО, дает указания шоферу-перегонщику на установку автомобиля в соответствующие зоны и посты.

Бригадир зоны или поста принимает автомобиль на зоны, на посты, выполняет полный объем работ вида ТО, если была заявка на ТРп или при проведении ТО выяснилась потребность в ТРп, автомобиль, после проведения ТО, направляется на посты ТРп при небольшой трудоемкости (ТО-1   3-4 минуты, ТО-2   10 минут) заявка выполняется параллельно с работами ТО на этих постах.

По окончании работ автомобили проходят приемочный контроль. Примерно каждый десятый автомобиль контролируется в присутствии механика ОТК. Контроль качества ТО может быть проведен на постах диагностики.

В листке учета бригадир указывает, кто проводил работу и время проведения, что является основание при обнаружении брака в работе. По окончании работ шофер-перегонщик перегоняет автомобиль в зону хранения, а жетон автомобиля передается диспетчеру службы эксплуатации  для выписки путевого листа и направления автомобиля на линию.

    - ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

И ЛИНИИ ДИАГНОСТИКИ.

Основное назначение Д-1  - определение технического состояния агрегатов,  узлов, приборов, обеспечивающих безопасную работу автомобилей в промежутках времени между ТО-1, соответственно периодичность Д-1 равна периодичности ТО-1.

Д-2 предназначена:

- для определения трудоемкости ТО-2;

- для определения вскрытых неисправностей и трудоемкости текущего ремонта;

- для определения моторесурса агрегатов. Узлов, приборов;

- для определения качества выполняемых работ после ТО-2 и текущего ремонта.

Д-1 выполняется на посту, а при производственной программе ТО-1 более 12-15 автомобилей в сутки и хорошей технической оснащенности поточной линии.

Д-2 выполняется на отдельном посту.

Автомобили проходят диагностирование за 1-2 дня до проведения ТО-1 и ТО-2 или же в день проведения раньше на время равное не менее такта поточной линии.

На постах и линиях Д-1 и Д-2 дополнительно устраняются неисправности с трудоемкостью 2-5 минут.

В первую очередь проходят  диагностирование перед ТО (плановые), а в оставшееся время выполняют работы, связанные с текущим ремонтом и контролем качества выполненных работ.

Во всех случаях при выполнении диагностических работ заполняется диагностическая карта установленного образца, которая служит основание для выполнения ТО и ремонта.

Доставка автомобилей на посты выполняется водителями-перегонщиками. Руководство работой постов диагностики в оперативном порядке осуществляется в  течение суток, выполняет диспетчер производства.

Непосредственное руководство работой диагностических подразделений возлагается на начальника производства.

4.9.3	               ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

РЕМОНТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И УЧАСТКОВ.

Ремонт агрегатов, узлов, приборов в условиях АТП выполняется агрегатно-узловым методом, сущность которого заключается в том, что снятые агрегаты, узлы, приборы демонтируются в зоне ТР, а из оборотного фонда устанавливают на автомобиль новый или отремонтированный из оборотного фонда (отделение работает на «промсклад»).

Снятые агрегаты, узлы, приборы после демонтажа проходят наружную мойку в зоне ТР и транспортируются на промсклад (ремфонд) или, после оформления учета на промскладе, непосредственно в ремонтное отделение.

Работа на мойке и транспортировке выполняется рабочими комплекса подготовки производства.

Потребность в замене агрегатов, узлов, приборов определяется на диагностирующем посту Д-2, окончательное решение по замене дорогостоящих узлов решает начальник производства или главный инженер.

В ремонтном отделении ремфонд устанавливают на стеллажи, расположенные ближе к выходу.

При работе отделения на промсклад и агрегатно-узловым методом, позволяет снизить простои в ремонте, соответственно повысить коэффициент технической готовности автомобиля, улучшить учет и оплату труда работников.

В ремонтных отделениях агрегаты, узлы, приборы моют в керосиновой ванне, производят подразборку, дефектацию, определяют дальнейшее использование деталей.

Пригодные для сборки детали раскладываются на столе для комплектования. На рабочих местах производят ремонтные операции (расточку, шлифовку, слесарные работы и другие восстановительные ремонтные операции), операции по сборке, контролю качества, обкатки и испытания.

Работы должны выполняться на специализированном оборудовании и сборочных стендах.

Отремонтированные агрегаты, узлы, приборы после ремонта складываются на стеллаж (ближе к выходу) или транспортируются на промсклад. В отделении оформляются карточки учета, в которых указываются ремонтные размеры, показатели при испытании, кто выполнял работу, что позволяет улучшить качество ремонта при наименьших материальных затратах.

    - ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УЧАСТКА ПО ТО И РЕМОНТУ ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ.

Схема технологического процесса ТО и ремонта

приборов газовой аппаратуры.

КТП

ЗОНА						ЕО

ЗОНА  ОЖИДАНИЯ  ТО  И  РЕМОНТА

ПОСТЫ  ПО  ТО  И  РЕМОНТУ  ГАЗОВОЙ  АППАРАТУРЫ

ПРОМСКЛАД

ПОСТ			ПОСТ			ОТДЕЛЕНИЕ

ПО РЕМОНТУ

ТО-1	ТО-2     		       ТРп	                    ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ

ЗОНА   ХРАНЕНИЯ

Участок по ТО и ремонту газовой аппаратуры выполняется в специально оборудованном отдельном помещении с автоматическим включением вентиляции в случае повышения загазованности.

Нормативными документами предусматривается оборудование открытой площадки спуска газа и очистки баллонов от отстоя.

В случае неисправности баллонов и вентилей, прежде чем поставить автомобиль на пост текущего ремонта, газ спускают на площадке.

Предусматривается пост ТО газовой аппаратуры, на котором в первую смену выполняют работы по ТО-2, а во вторую -  ТО-1, за сутки раньше, чем время планового выполнения ТО.

Рядом с постом ТО предусмотрен пост заявочного текущего ремонта – ТРп. Посты ТО и ТРп отгораживаются кирпичной стенкой от ремонтного отделения и компрессорной.

Порядок выполнения ТО и ТРп аналогичен, как и для зон ТО и ТРп, аналогична и система учета.

Перегон автомобилей на участок То и ТРп газовой аппаратуры выполняется на бензине с обязательно закрытыми газовыми вентилями. По окончании выполнения объема работ на газовой аппаратуре автомобиль устанавливается в зону хранения.

Оформление на ТРп оформляется аналогично, как и на спец.посты. В отдельном помещении устанавливается компрессор, давление развиваемое им 20МПа (200 кгс/см2). Воздух по большим давлением по трубопроводу поступает на площадку спуска газа и очистки баллонов от отстоя.

Ремонтное отделение предназначено для  ремонта всех приборов системы питания (карбюратор, бензонасос, отстойники, редуктор, испаритель, вентили, трубопроводы).

Снятые на посту ТРп приборы дегазируются в течение часа в теплом керосине. Приборы разбираются, ремонтируются, регулируются на контрольно-испытательных стендах с использованием воздуха высокого давления. Регулировочные данные заносятся в специальный журнал учета.

Отделение работает на промсклад (создается оборотный фонд), что уменьшает простои в текущем ремонте.

Перечень операций по ТО и ремонту определен Положением о ТО и ремонту издания 1986, 1988 гг. Приложение№5, стр. 47, 48, 50, 51,

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА.

Для пассажирского АТП рекомендуется режим работы зон ТО и ТРп (заявочного ремонта) участков и отделений, связанных с ТО и ТРп, назначать по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, которые предоставляются по скользящему графику.

Рабочие участков и отделений, не связанных с ТО и ремонтом, отдыхают по субботним и воскресным дням. Дней работы в году автомобилей – 365, зон ТО и ремонта – 357, для рабочих. Отдыхающих по субботним и воскресным дням – 253. Продолжительность смены расчетная – 8,0 часа.

Число смен для зон ТО и ТРп – 3, для отделений –  1-2. На графике необходимо предусмотреть сход автомобилей на отстой во время уменьшения пассажиропотока.

В грузовых АТП автомобили на линии работают 305 дней в году, по шестидневной рабочей неделе, выходные дни предоставляются по воскресным дням, продолжительность смены – 7 часов,  по субботним и предпраздничным дням – 5 часов. Количество часов работы в сутки автомобилей в среднем 11-12 часов, т.е. полторы смены.

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ.

- обед 60 минут с 11 до 12 часов;

- трехминутный перерыв в начале первого часа работы с элементами гимнастики;

- десятиминутный перерыв в конце второго часа работы, из них пять минут гимнастика;

- десятиминутный перерыв на пятидесятой минуте шестого часа работы, из них пять минут гимнастика.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА.

- 20 минут в конце первого часа работы;

- 10 минут в конце третьего часа работы;

- 30 минут в конце четвертого часа работы;

- 10 минут в начале шестого часа работы;

- 45 минут в начале последнего часа работы.

Примечание: режим труда и отдыха наносится на график только по проектируемому участку. Методика составления суточного графика загрузки зон, проектируемого объекта, промсклада  и режима работы автомобилей.

График представляет собой графическое изображение режимов работы зон и автомобилей.

ГРАФИК ЗАГРУЗКИ ЗОН, РАБОТЫ АВТОМОБИЛЕЙ,

РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА.

Функциональная музыка

Труд и отдых

Производственная гимнастика

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3

Примечание: Режим функциональной музыки, труда и отдыха, производственной гимнастики принимается из сборника типовых карт организации труда в АТП.  Пример из расчета производственной программы (в основном Т.2.5)

Данные для построения графика принимают из расчета производственной программы в основном из таблицы 2.5.

Функциональная музыка, режим труда и отдыха, производственная гимнастика наносится на график, руководствуясь сборником типовых карт изд. 1976 и 1988 гг.

График в курсовых проектах выполняется на формате А4, в дипломных проектах – на формате А2.

Построение графика начинается с построения координатной сетки по длинной стороне формата А4, проводится горизонтальная линия 24см., на которой проставляются часы суток, начиная с 4 часов, на формате А2 проводится 48см. По вертикали проводятся 2 линии на расстоянии друг от друга 2 см.

На вертикальных линиях, одной из них, откладывается количество автомобилей в масштабе, (суммарное количество рабочих зоны ТО-1, ТО-2, ЕО и ТР на постах). Построение графика работы автомобилей.

Начало выпуска 6 часов отмечается точкой на горизонтальной линии, количество автомобилей на конец выпуска 8 часов отмечается точкой и проводим линию, которая означает интенсивность выпуска автомобилей на линию.

От точки 254 и 8 часов проводится прямая параллельная линия времени суток от точки 16 часов (начало возвращения автомобилей с линии).

На линию время суток ставим точку 22 часа и соединяем их прямой, на Рафике получилась неправильная трапеция. Если провести прямую по среднему количеству автомобилей, то примерно получается средняя продолжительность работы автомобилей на линии с учетом времени на пересменку и обеды.

Если автомобили частично работают в 3 смены или находятся в командировке, на графике начало выпуска и конец, линия работы автомобилей до линии время суток не доходит на величину количества автомобилей в 3-ей смене и в командировке.

В автобусных автопарках с уменьшением пассажиропотока с 10 часов до 14 необходимо дать отстой, примерно 25-35 процентов от всех работающих. Автомобили такси имеют более плавный выпуск автомобилей на линию и плавное возвращение.

Действительный график составляется по данным журнала механика КТП за одни сутки.

При построении графика загрузки зон необходимо при назначении смен точно связывать их с режимом работы автомобилей. В нашем примере ТО-2 проводится в первую смену. Начало работы принимаем с 8 часов, ставим точку на горизонтальной линии, на вертикальной отмечаем количество явочных рабочих в масштабе, параллельно линии время суток проводим линию до окончания работы с учетом обеда.

Полученный квадрат является трудоемкостью работы данной смены. ТРп назначается для пассажирских АТП в 3 смены (на примере в 1-ю  - 4 человека, во 2-ю  - 4 человека, в 3-ю  - 6 человек), следовательно над трудоемкостью ТО-2 выше откладывается также трудоемкость текущего ремонта первой смены. Таким же образом производится построение и по другим сменам.

При построении графика на поточной линии необходимо учесть ступенчатый выход на работу и окончание работ с учетом такта поста и количество рабочих на данном посту.

Обед обозначается линиями по вертикали и пишется слово «обед». Штриховка работы зоны производится различно для ТО-1, ТО-2 и ТР на постах.

Работа отделений отображается также по количеству людей с нарастающим итогом. В графе работы зон необходимо предусмотреть между 1 и 2 сменой перерыв 30 минут для проведения собраний, информаций.

Для эстетичности изображения масштабы можно корректировать.

13.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

На транспортных предприятиях создается отдел технического контроля – ОТК.

Начальник ОТК подчиняется непосредственно директору предприятия, иногда главному инженеру.

Основной задачей ОТК является контроль объема выполняемых работ по ТО и качества выполняемых работ в зонах, участках и отделениях.

Наиболее широкое применение нашли следующие виды контроля:

  - Приемочный контроль производится механиками ОТК доставленных автомобилей и узлов, агрегатов АРП.

  - Сплошной контроль производится механиками КТП по возвращении автомобилей с линии.

Основная  цель его определить техническое состояние узлов и агрегатов автомобилей, обеспечивающих безопасную работу автомобиля на линии, а также контроль комплектности автомобиля.

Посте проведения ТО, текущего ремонта, ремонта на участках и отделениях производится выборочный контроль.

Примерно каждый 3-й автомобиль мастером зоны проверяется на полноту выполнения работ и их качество выполнения в присутствии бригадира зоны и мастера ОТК.

При ремонте узлов и агрегатов на участках по каждой операции контроль осуществляет исполнитель, а собранных узлов и агрегатов контроль осуществляет мастер участка. Выборочно осуществляют контроль по отремонтированным узлам и агрегатам работники ОТК. При обкатке и испытании узлов и агрегатов заполняется карточка, в которой указываются полученные параметры.

Работники, осуществляющие контроль за качеством выполнения работ, пользуются различными материальными инструментами, шаблонами, приборами для прослушивания.

14.ХРАНЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ РАБОТА ПРОМЕЖУТОЧНОГО СКЛАДА.

Затраты на запасные части и материалы составляют около 60% от затрат на ТО и ремонт автомобилей.

Правильное расходование запасных частей, материалов, агрегатов оборотного фонда имеют важное значение в экономических показателях работы АТП.

Запасные части, агрегаты оборотного фонда, материалы выдаются  по заборной ведомости  со склада оборотного фонда. Разрешение на получение дает главный инженер или его заместитель. Узлы, агрегаты, запасные части дороже 5 тысяч рублей выписываются непосредственно на автомобиль на складе. В лимитной карте делается в этом случае запись, итоговая сумма в лимитной карте на автомобиль ведется с нарастающим итогом за год.

Узлы, материалы, агрегаты в отделения и участки получают, исходя из 10-ти суточного запаса, а отремонтированные сдаются на склад. Хранение их осуществляется в шкафах, сейфах, стеллажах закрытыми. Учет ведет мастер участка. Подекадно мастер участка отчитывается за запчасти и материалы перед бухгалтерией АТП.

Промежуточный склад работает по тому же режиму, что и зоны ТО и текущего ремонта.

Хранение агрегатов на промскладе осуществляется на стеллажах с ячейками, на которых имеется надпись, номер деталей по каталогу, цена за единицу.

Тяжелые агрегаты хранятся на напольных стеллажах. Для транспортировки тяжелых агрегатов имеются подъемно-транспортные средства.

У кладовщика промежуточного склада имеется световое табло или карта агрегатов оборотного фонда неснижаемого запаса. В случае снижения агрегатов оборотного фонда кладовщик сообщает диспетчеру производства или главному инженеру, которые дают срочные указания комплектовщикам и мастерам участков о немедленном восстановлении неснижаемого запаса агрегатов оборотного фонда. За правильность ведения лимитных карт на автомобили и заборные ведомости на участки и отделения отвечает кладовщик, который отчитывается перед бухгалтерией АТП.

Ремонтные отделения в условиях АТП работают на «склад», приказом директора устанавливается по каждому подразделению, неснижаемый запас агрегатов, узлов, деталей рекомендуется 4 – 8%.

Наименования рекомендованы приложением №8 Положения о ТО и ремонте изд. 1986, 1988гг.

Форма 		В Е Д О М О С Т Ь 	Агрегатов, узлов, деталей _________ отделения

Таблица 4.8

| №пп | Наименование агрегатов, узлов, деталей | Ед.изм | Норма 100 автомобилей | Количество оборотного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.13  		МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОНОМИИ ГСМ.

Одним из потребителей нефтепродуктов является автомобильный транспорт, на долю которого приходится 20%

Роль рационального использования нефтепродуктов на автотранспорте стала одной из чрезвычайно важных задач работников автомобильного транспорта.

Значительное влияние на расход топлива оказывает техническое состояние автомобиля. Исследованиями установлено, что топливная экономичность прежде всего зависит от правильной регулировки системы питания, зажигания, механизма газораспределения, агрегатов трансмиссии и ходовой части.

Снижение расхода топлива можно добиться путем проведения и качественного технического обслуживания с использованием диагностических средств. Для повышения эффективности использования нефтепродуктов в АТП создаются службы ГСМ, которые разрабатывают мероприятия по рациональному использованию нефтепродуктов. Для каждого подразделения технической службы указываются пути возможного сокращения топлива и смазки.

Исполнители курсовых  проектов конкретно, в зависимости от темы, разрабатывают мероприятия и технические условия, позволяющие уменьшить расход топлива и смазки.

Запрещается выпускать автомобиль на линию, которые имеют неисправности, позволяющие допускать перерасход топлива.

Запрещается расход топлива для прогрева автомобилей в межсменное время.

- НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ЗОНАХ ТО.

Научная организация труда – НОТ – представляет собой планируемый и постоянно осуществляемый комплекс мероприятий по научно обоснованным методам организации труда на основе достижений науки и передового опыта.

Мероприятия в зонах ТО предусматривают бригадную форму труда на единый наряд, что способствует воспитанию коллективизма, повышению производительности труда за счет повышения квалификации рабочих, правильного подбора технологического и диагностического оборудования и рациональной его расстановки.

НОТ предусматривает комплекс мероприятий в зонах по санитарным нормам и другим требованиям при работе в зонах, а именно:

- освещенность рабочих мест естественным и искусственным путем должна соответствовать установленным нормам;

- разработан график режима труда и отдыха;

- предусматривается обеспечение спец.одеждой;

- инструменты и ремонтируемые детали, узлы располагаются на верстаках и стендах так, чтобы способствовать меньшей утомляемости рабочих;

- стены зон на высоту полтора метра облицовываются глазуревой керамической плиткой светлых тонов, стены выше полутора метров и потолки белятся мелом и известью;

- техническая документация вывешивается на стены в рамки, изготавливают по одной форме и устанавливают на одном уровне.

План мероприятий НОТ утверждается главным инженером АТП, согласовывается с профсоюзным комитетом.

Выполнение плана НОТ обязательно входит в показатели работы проектируемого объекта.

ЛИТЕРАТУРА.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1986.

- Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. М., Транспорт, 1991.

- Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий. М., Транспорт, 1981.

- Карташов В.П., Мальцев В.М. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей. М., Транспорт, 1997.

- Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М., Транспорт, 1986.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-91, Минавтотранс, 1991.

- Савельев В.В., Казанцев С.А. Методическое руководство по выполнению курсовых и дипломных проектов. КАТТ, 1994

- Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий. Часть I и II., М., ЦНОТ и УП, Минавтотранс, 1985.

- Руководство по организации и управлению производством технического обслуживания и подвижного состава на автотранспортных предприятиях. НИИАТ, М., 1975.

- Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта. РД-200-РСФСР-15-0150-81., М., НИИАТ, Минавтотранс, 1982.

- Руководство по организации и технологии технического обслуживания грузовых автомобилей с применением диагностики для автотранспортных предприятий различной мощности. Методические указания (МУ 200-РСФСР-12-0139-81) М., Минавтотранс, 1981.

- Кузнецов Е.М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. Справочник. М., Транспорт, 1985.

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте. М., Транспорт, 1982.

- Коган Э.И., Хайкин В.А. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1984.

- Методика укрупненного определения уровня механизации производственных процессов автотранспортных предприятий. РД-200-РСФСР-13-0087-80-М, ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1981.

- Краткий автомобильный справочник. М., Транспорт, 1994.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица №1 Периодичности технического обслуживания подвижного состава выпуска после 1972г, км

| Автомобили | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые Автобусы Грузовые и автобусы на базе грузовых | 4000 3500 3000 | 16000 14000 1200 |

Примечания:

- Периодичности технического обслуживания грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ-5335, ГАЗ-53-12, автобуса ЛАЗ-4202 устанавливаются второй частью Положения по конкретному семейству подвижного состава;

- Допустимо отклонение от нормативов периодичностей технического обслуживания составляет +10%;

- Периодичности замены масел и смазок уточняются в зависимости от типов (моделей) и конструктивных особенностей агрегатов (узлов), а также марки применяемого масла (смазки).

Таблица №2 Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава выпуска после 1972 г. (см пп. 2.3,   2.25.2)

| Подвижной состав и его основной параметр | Марки, модели подвижного состава (грузоподъемность) | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | Текущ. ремонт чел.ч. 1000 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.ч на одно обслуживание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Легковые автомобили: малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 ,сухая масса автомобиля от 850до 1150 кг) | ВАЗ (кроме 2121), ИЖ, АЗЛК | 0,30 | 2,3 | 9,2 | 2,8 |
| среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-07 | 0,35 0,50 | 2,5 2,5 | 10,5 11,7 | 3,0 3,2 |
| Автобусы: особо малого класса (длина до 5,0м) | РАФ-2203 | 0,50 | 4,0 | 15,0 | 4,5 |
| малого класса (6,0-7,5м)1 | ПАЗ-672 КАвЗ-685 | 0,70 0,70 | 5,5 5,5 | 18,0 18,0 | 5,3 5,5 |
| среднего класса (0,8-9,5м) | ЛАЗ-695Н,-697Н, ЛАЗ-695НГ ЛиАЗ-677, -677М | 0,80 0,95 1,00 | 5,8 6,6 7,5 | 24,0 25,8 31,5 | 6,5 6,9 6,8 |
| большого класса (10,5-12,0м) | ЛиАЗ-677Г | 1,15 | 7,9 | 32,7 | 7,0 |
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью,т От 0,3 до 1,0 | ИЖ-27151 (0,4т) | 0,2 | 2,2 | 7,2 | 2,8 |
| От 1,0 до 3,0 | ЕрАЗ-762А, -762В(1т) УАЗ-451М,451ДМ (1т) ГАЗ-52-07 (2.5т) ГАЗ-52-04 (2.5т) ГАЗ-52-27 (2,4т) | 0,30 0,30 0,40 0,55 0,55 | 1,4 1,5 2,1 2,5 2,9 | 7,6 7,7 9,0 10,2 10,8 | 2,9 3,6 3,6 3,8 4,0 |
| От 3,0 до 5,0 | ГАЗ-53А (4т) ГАЗ 53-07 (4т) | 0,42 0,57 | 2,2 2,6 | 9,1 10,3 | 3,7 3,9 |
| От 5,0 до 8,0 | ЗИЛ-130 (5/6*т) ЗИЛ-138 (5/6*т) ЗИЛ-138А (5,4т) КАЗ-608, -608В Урал-377, -377Н (7,5т) | 0,45 0,60 0,60 0,35 0,55 | 2,5 3,1 3,5 3,5 3,8 | 10,6 12,0 12,6 11,6 16,5 | 4,0/3,6* 4,2/3,8* 4,4/4,0* 4,6 6,0 |
| От 8,0 и более | МАЗ-5335 (8т) МАЗ-500А (8т) КамАЗ-5320** (8т) КрАЗ-257, 257Б1 (12т) | 0,30 0,30 0,50 0,50 | 3,2 3,4 3,4 3,5 | 12,0 13,8 14,5 14,7 | 5,8 6,0 8,5 6,2 |
| Прицепы: Одноосные грузоподъемностью до 3,0т двухосные грузоподъемностью до 8,0т двухосные грузоподъемностью 8,0 т и более Полуприцепы грузоподъемностью 8,0 т и более | Все модели « « « | 0,1 0,2-0,3 0,3-0,4 0,2-0,3 | 0,4 0,8-1,0 1,3-1,6 0,8-1,0 | 2,1 4,4-5,5 6,0-6,6 4,2-5,0 | 0,4 1,2-1,4 1,8-2,0 1,1-1,45 |
| Примечание Система питания двигателей, работающих на сжатом газе |  | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 0,55 |

Таблица №3 Норма пробега подвижного состава и основных агрегатов выпуска после 1972 г. до капитального ремонта (см. пп. 2.3  2.25.3) тыс.км*

| Подвижной состав и его основной параметр | Марка, модель подвижного состава (грузоподъемность) | Автомобиль, прицеп полуприцеп; кузов, кабина, | Двигатель | Коробка передач | Ось передняя | Мост задний (средний) | Рулевой механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Легковые автомобили: малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 , сухая масса автомобиля от 850до 1150 кг) | ВАЗ (кроме 2121), ИЖ-2125, Москвич-2138 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-07 | 300 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Автобусы: особо малого класса (длина до 5,0м) | РАФ-2203 | 260 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 |
| малого класса (6,0-7,5м) | ПАЗ-72 КАвЗ-685 | 320 250 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 150 180 |
| среднего класса (0,8-9,5м) | ЛАЗ-695Н,695НГ, ЛАЗ-697Н, -697Р | 360 400 | 200 220 | 200 220 | 200 220 | 360 400 | 200 220 |
| большого класса (10,5-12,0м) | ЛиАЗ-677, -677М, ЛиАЗ-677Г | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 |
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью,т От 0,3 до 1,0 | ИЖ-27151 (0,4т) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| От 1,0 до 3,0 | УАЗ-451М, ЕрАЗ-762А,762В ГАЗ-52-04 (2.5т), ГАЗ-52-07 (2.5т), ГАЗ-52-27 (2,4т) | 160 180 175 | 160 160 100 | 160 160 175 | 130 180 175 | 160 180 175 | 160 180 175 |
| От 3,0 до 5,0 | ГАЗ-53А (4т), ГАЗ 53-07 (4т) | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| От 5,0 до 8,0 | ЗИЛ-130 (5/6*т), ЗИЛ-138 (5/6*т), ЗИЛ-138А (5,4т) КАЗ-608, -608В Урал-377, (7,5т) | 300 150 150 | 200/250 150 125 | 300 150 150 | 300 150 150 | 300 150 150 | 300 150 150 |
| От 8,0 и более | МАЗ-5335 (8т) МАЗ-500А (8т) КамАЗ-5320** (8т) КрАЗ-257, (12т) | 250 320 300 250 | 250 275 *** 225 | 200 275 300 225 | 250 320 300 250 | 250 320 *** 250 | 250 320 300 250 |
| Прицепы: Одноосные грузоподъемностью до 3,0т | Все модели | 100 |  |  |  |  |  |
| двухосные грузоподъемностью от 3,0 до 8,0т двухосные грузоподъемностью 8,0 т и более Полуприцепы грузоподъемностью 8,0 т и более | « ГКБ-8350 КАЗ-717 (11,5т) МАЗ-5232В (13,5т) МАЗ-93801 (13,5т) МАЗ-9397 (20т) | 100 200 100 190 300 320 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Примечание:

*	Норма устанавливает величину пробега,  после которого по результатам оценки технического состояния подвижной состав и его основные агрегаты могут быть направлены в капитальный ремонт

**	В знаменателе для автомобилей выпуска с 1980г.

***	Нормы пробега двигателя и заднего (среднего) моста автомобилей КамАЗ до капитального ремонта приведены во второй части Положения для этого семейства.

Таблица №4 Перечень основных агрегатов автомобиля, их базовых и основных деталей.

| Агрегаты | Базовые (корпусные) Детали | Основные детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Двигатель с картером сцепления в сборе | Блок цилиндров | Головка цилиндров, коленчатый вал, маховик, распределительный вал, картер сцепления |
| Коробка передач | Картер коробки передач | Крышка картера верхняя, удлинитель коробки передач, первичный, вторичный и промежуточный валы |
| Гидромеханическая передача | Картер механического редуктора | Корпус двойного фрикциона, первичный, вторичный и промежуточный валы, турбинное и насосное колеса, реактор |
| Карданная передача | Труба (трубы) карданного вала | Фланец-вилка, вилка скользящая |
| Задний мост | Картер заднего моста | Кожух полуоси, картер редуктора, стакан подшипников, чашка дифференциала, ступица колеса, тормозной барабан или диск, водило колесного редуктора |
| Передняя ось | Балка передней оси или поперечина при независимой подвеске | Поворотная цапфа, ступица колеса, шкворень, тормозной барабан или диск |
| Рулевое управление | Картер рулевого механизма, картер золотника гидроусилителя, корпус насоса гидроусилителя | Вал сошки, червяк, рейка-поршень, винт шариковой гайки, крышка корпуса насоса гидроусилителя, статор и ротор насоса гидроусилителя |
| Кабина грузового и кузов легкового автомобиля | Каркас кабины или кузова | Дверь, крыло, облицовка радиатора, капот. Крышка багажника |
| Кузов автобуса | Каркас основания | Кожух пола, шпангоуты |
| Платформа грузового автомобиля | Основание платформы | Поперечины, балки |
| Рама | Лонжероны | Поперечины, кронштейны рессор |
| Подъемное устройство платформы автомобиля-самосвала | Корпус гидравлического подъемника, картер коробки отбора мощности | Корпус насоса коробки отбора мощности |

Таблица № 5. Количество оборотных агрегатов на 100 автомобилей.

| Подвижной состав и его основной параметр | Марки, модели подвижного состава (грузоподъемность) | Двигатель | Коробка передач (ТМП) | Ось передняя | Мост задний (средний) | Рулевой механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Легковые автомобили: малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 , сухая масса автомобиля от 850до 1150 кг) | Москвич-2138, ИЖ-2125, ВАЗ (кроме 2121) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | ГАЗ-24-01, -24-07 | 6-8 | 6-8 | 4-6 | 3-5 | 3-4 |
| Автобусы: особо малого класса (длина до 5,0м) малого класса (6,0-7,5м) | РАФ-2203 ПАЗ-72, КАвЗ-685 | 6-8 6-8 | 6-8 7-8 | 7-8 6-8 | 6-8 6-8 | 6-8 7-8 |
| среднего класса (0,8-9,5м) | ЛАЗ-695Н, -697Н, -697Р ЛАЗ-695НГ | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| большого класса (10,5-12,0м) | ЛиАЗ-677, -677М, -677Г | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью,т От 0,3 до 1,0 | ИЖ-27151 (0,4т) | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| От 1,0 до 3,0 | ЕрАЗ-762А, -762В (1т) УАЗ-451М,-451ДМ (1т) ГАЗ-52-07 (2.5т), ГАЗ-52-01 (2.5т) ГАЗ-52-27 (2,4т) | 6-7 5-6 6-7 | 2-3 4-5 4-5 | 2-3 3-4 4-5 | 3-4 3-4 4-5 | 2-3 2-3 4-5 |
| От 3,0 до 5,0 | ГАЗ-53А (4т), ГАЗ-53-07 (4т) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-4 |
| От 5,0 до 8,0 | КАЗ-608, -608В ЗИЛ-130 (5/6*т), ЗИЛ-138 (5/6*т) ЗИЛ-138А (5,4т) Урал-377, -377Н (7,5т) | 4-5 4-5 5-6 | 3-5 3-5 4-5 | 3-5 3-5 4-5 | 3-5 3-5 4-5 | 3-5 2-4 4-5 |
| От 8,0 и более | МАЗ-500А (8т) МАЗ-5335 (8т) КамАЗ-5320 (8т) КрАЗ-257, -257Б1 (12т) | 3-4 3-4 -** 3-4 | 4-5 5-4 4-5 4-5 | 3-4 3-4 4-5 3-4 | 3-4 3-4 -** 3-4 | 3-4 2-3 4-5 3-4 |

Примечание:

*	В знаменателе для автомобилей выпуска с 1980г.

**	Нормы для двигателя и заднего (среднего) моста автомобилей КамАЗ приведены во второй части Положения этого семейства

Таблица № 6 Продолжительность постов подвижного состава выпуска после 1972г. в техническом обслуживании и ремонте (см. пп. 2.3  2.25.3)

| Подвижной состав | Тех обслуживание и текущий ремонт на автотранспортном предприятии Дней\1000 км | Капитальный ремонт на специализированном ремонтном предприятии дней |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили Автобусы особо малого, малого и среднего классов Автобусы большого класса Грузовые автомобили грузоподъемностью т: От 0,3 до 5,0 От 5,0 и более Прицепы и полуприцепы | 0,30-0,40 0,30-0,50 0,50-0,55 0,40-0,50 0,50-0,55 0,10-0,15 | 18 20 25 15 22 - |

Таблица № 7 Классификация условий эксплуатации.

| Категория условий эксплуатации | Условия движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 10 тыс. жителей) |
| I | Д1 – Р1, Р2, Р3 | - | - |
| II | Д1 – Р4 Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 – Р1, Р2, Р3 | Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д2 – Р1 | - |
| III | Д1 – Р5 Д2 – Р5 Д3 – Р4, Р5 Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 – Р5 Д2 – Р2, Р3, Р4, Р5 Д3 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 – Р1, Р2, Р3 Д4 – Р1 |
| IV | Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2 – Р5 Д3 – Р4, Р5 Д4 – Р2, Р3, Р4, Р5 Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| V | Д6 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |  |  |

Дорожные покрытия:

Д1 –  цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 –  битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 –  щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 – булыжник. Колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 – грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д6 – естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути. Не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):

Р1 –  равнинный ( до 200 м);

Р2 -   слабохолмистый ( свыше 200 до 300 м);

Р3 -   холмистый ( свыше 300 до 1000 м);

Р4 -   гористый (свыше 1000 до 2000 м);

Р5 -   горный ( свыше 2000 м).

Таблица № 8. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации – К*1.

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта** | Расход запасных частей*** |
| I II III IV V | 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 | 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 | 1.00 1.10 1.25 1.40 1.65 |

*	После определения скорректированной периодичности технического обслуживания проверяется ее кратность между видами обслуживания с последующим округлением до сотен километров.

** 	При корректировании нормы пробега до капитального ремонта  двигателя коэффициент  К1 принимается	равным : 0,7 - для III категории условий эксплуатации; 0,6 – для IV категории и 0,5 – для V категории.

***	Соответственно коэффициент  К1 корректирования норм расхода запасных частей для двигателя составляет : 1,4 – для III категории условий эксплуатации; 1,65 – для IV категории и 2,0 - для  V	категории.

Таблица № 9 Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы - К2.

| Модификация подвижного состава и организации и его работы | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость ТО и ТР | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Базовый автомобиль Седельные тягачи Автомобили с одним прицепом Автомобили с двумя прицепами Автомобили-самосвалы при работе на плечах свыше 5 км Автомобили-самосвалы с одним прицепом или при работе на коротких плечах ( до 5 км) Автомобили-самосвалы с двумя прицепами Специализированный подвижной состав (в зависимости от сложности оборудования)* | 1,00 1,10 1,15 1,20 1,15 1,20 1,25 1,10-1,20 | 1,00 0,95 0,90 0,85 0,85 0,80 0,75 - | 1,00 1,05 1,10 1,20 1,20 1,25 1,30 - |

*	Нормативы трудоемкости, технического обслуживания и текущего ремонта специализированного подвижного состава уточняются во второй части Положения по конкретному семейству подвижного состава.

Таблица № 10. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий -  К3 = К13 х К113.

| Характеристика района | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Коэффициент К13 |  |  |  |  |
| Умеренный Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный Жаркий сухой, очень жаркий сухой Умеренно холодный Холодный Очень холодный | 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 | 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 | 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 | 1,0 0,9 1,1 1,1 1,25 1,4 |
| Коэффициент К113 |  |  |  |  |
| С высокой агрессивностью окружающей среды | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |

Примечания. 1. Корректирование нормативов производится для серийных моделей автомобилей, в конструкции которых не учтены специфические особенности работы в данных районах.

2. Районирование территории СССР по природно-климатическим условиям приведено в прил.11.

3 Для районов, не указанных в прил.11, коэффициент  К113  равен 1,0.

4. Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном использовании подвижного состава для перевозки химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.

Таблица № 11 Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя в техническом обслуживании и ремонте (К4) в зависимости от пробега с начала эксплуатации.

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые |  | Автобусы |  | Грузовые |  |
|  | К4 | К14 | К4 | К14 | К4 | К14 |
| До 0,25 Свыше 0,25 до 0,50 « 0,50 « 0,75 « 0,75 « 1,00 « 1,00 « 1,25 « 1,25 « 1,50 « 1,50 « 1,75 « 1,75 « 2,00 Свыше 2,00 | 0,4 0,7 1,0 1,4 1,5 1,6 2,0 2,2 2,5 | 0,7 0,7 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 | 0,7 0,7 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 | 0,7 0,7 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 |

Таблица № 12. Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на автотранспортном предприятии и количества технологически совместимых групп подвижного состава – К5.

| Количество автомобилей обслуживаемых и ремонтируемых на автотранспортном предприятии | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 Свыше 100 до 200 « 200 « 300 « 300 « 600 « 600 | 1,15 1,05 0,95 0,85 0,80 | 1,20 1,10 1,00 0,90 0,85 | 1,30 1,20 1,10 1,05 0,95 |

Примечание.

1. Распределение подвижного состава по технологически совместимым группам при производстве технического обслуживания и текущего ремонта приведено в приложении 10.

2.Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25.

Таблица № 13. Примерное распределение трудоемкости ЕО и ТО-1 по видам работ в процентах

| Виды работ | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Внедорожные автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежедневное обслуживание |  |  |  |  |
| Уборочные Моечные | 80-90 10-20 | 80-90 10-20 | 70-90 10-30 | 70-80 20-30 | 60-75 25-40 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Первое техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Диагностические Крепежные Регулировочные Смазочные, заправочно-очистительные Электротехнические По системе питания Шинные | 12-16 40-48 9-11 17-21 4-6 2,5-3,5 4-6 | 5-9 44-52 8-10 19-21 4-6 25-35 3,5-4,5 | 8-10 32-38 10-12 16-26 10-13 3-6 7-9 | 5-9 33-39 8-10 20-26 8-10 6-8 8-10 | 3,5-4,5 35-45 8,5-10,5 20-26 7-8 - 15-17 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица № 13 Примерное распределение трудоемкости ТО-1 подвижного

состава. По агрегатам, узлам и системам в процентах.

.

| Виды работ | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Внедорожные автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Двигатель, система охлаждения и смазки Система питания Аккумуляторная батарея Генератор, стартер, реле-регулятор, приборы зажигания и сигнализации Сцепление Коробка передач Ручной тормоз Карданная передача Рулевое управление, передний мост Задний мост Ножной тормоз Ходовая часть Шины Кабина Кузов и платформа Оперение Подъемный механизм Осмотр внешнего вида автомобиля | 6,0 5,0 7,5 3,5 1,0 1,0 2,0 1,0 9,0 1,0 6,0 7,0 8,0 - 4,5 6,0 - 3,5 | 3,5 2,5 4,8 6,2 0,7 0,9 2,0 2,0 1,0 3,0 5,2 11,0 5,5 - 18,0 0,2 - 2,0 | 5,0 3,5 9,5 5,0 1,2 1,5 3,5 2,0 7,0 4,0 7,0 8,0 7,5 1,0 6,0 2,2 1,0 0,8 | 4,6 6,7 7,2 4,4 1,0 1,5 2,7 1,8 7,5 5,0 5,5 7,5 6,5 0,5 3,1 2,0 3,0 0,5 | - - - 2,5 - - 1,5 - - - 12,0 17,7 22,3 - 8,0 - - 4,0 |
| Итого по агрегатам, узлам, системам | 72,0 | 68,5 | 74,7 | 71,0 | 74,0 |
| Общие работы Смазочно-очистительные Сборочно-моечные | 28,0 - | 22,5 9,0 | 25,3 - | 29,0 - | 26,0 - |
| Всего по ТО-1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица № 14. Примерное распределение трудоемкости по видам работ в процентах.

| Виды работ | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Внедорожные автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Второе техническое обслуживание |  |  |  |  |
| Диагностические Крепежные Регулировочные Слесарно-механические Электротехнические Аккумуляторные Ремонт приборов системы питания Шиномонтажные Вулканизационные Кузнечно-рессорные Медницкие Сварочные Жестяницкие Сварочно-жестяницкие (постовые) Арматурные Деревообрабатывающие Обойные Малярные | 10-12 36-40 9,11 8-10 4-4,5 1-1,5 2-2,5 2-2,5 1-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1-1,5 1-1,5 6-8 3,5-4,5 - 3,5 6-10 | 5-7 46-52 7-9 7-9 8-9 0,5-1,5 2,5-3,5 2,5-3,5 0,5-1,5 2,5-3,5 1,5-2,5 1-1,5 1-1,5 6-7 4-5 - 2-3 7-9 | 6-10 33-37 17-19 11-13 4,5-7 0,5-1,5 3-4,5 0,5-1,5 0,5-1,5 2,5-3,5 1,5-2,5 0,5-1,0 0,5-1,0 1-2 0,5-1,5 2,5-3,5 1-2 4-6 | 3-5 38-42 15-17 7-9 5-7 0,5-1,5 3,5-4,5 9-11 1,5-2,5 2,5-3,5 1,5-2,5 1,0-1,5 0,5-1,0 3,5-4 0,5-1,5 - 0,5-1,5 2,5-3,5 | 0,5-1,0 60-66 18-24 12-14 1,5-2,5 - - 1,5-2,5 1,5-2,5 8-10 0,5-1,5 3-4 0,5-1,5 9-10 0,5-1,5 16-18 - 5-7 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

1. Распределение трудоемкости ЕО приведено при выполнении мойки автомобиля механизированным способом.

2. Распределение трудоемкости ТО и ТР для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов приведено применительно к подвижному составу с деревянными кузовами.

3. Распределение агрегатных работ ТР приведено не по ОНТП-АТП-СТО-80 и может меняться в зависимости от условий работы конкретных АТП.

Таблица № 14. Примерное распределение трудоемкости ТО-2 подвижного состава по агрегатам, узлам и системам в процентах.

| Виды работ | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Внедорожные автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель, система охлаждения и смазки Система питания двигателя Аккумуляторная батарея Генератор, стартер, РР, приборы зажигания, освещения и сигнализации Сцепление Коробка передач Ручной тормоз Карданная передача Рулевое управление, передний мост Задний мост Ножной тормоз Ходовая часть Шины Кабина Кузов и платформа Оперение Подъемный механизм Осмотр внешнего вида автомобиля | 10,8 4,5 3,0 14,0 0,5 1,5 1,2 0,5 4,5 1,0 21,0 3,5 10,0 - 6,0 2,0 - 0,8 | 6,7 2,5 2,9 9,6 1,0 1,5 1,0 1,5 4,0 1,5 14,5 2,5 11,5 - 22,0 0,5 - 0,8 | 8,8 4,5 3,8 9,7 0,8 1,5 1,3 1,0 5,3 1,2 21,8 3,0 14,5 1,6 1,2 2,0 1,0 1,0 | 13,8 14,5 3,0 3,5 1,5 3,5 1,0 1,0 3,8 1,6 19,7 1,8 14,0 1,2 1,3 1,0 1,5 0,8 | - - - 2,5 - - 0,5 - - - 46,0 5,0 30,0 - 3,1 - - 1,9 |
| Итого по агрегатам, узлам и системам | 84,8 | 85,5 | 83,0 | 88,5 | 89,0 |
| Общие работы Смазочно-очистительные Сборочно-моечные | 15,2 - | 12,5 4,0 | 17,0 - | 11,5 - | 77,0 - |
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица № 15. Примерное распределение трудоемкости текущего ремонта

по видам работ, по агрегатам и узлам.

| Наименование работ ТО и ТР | Подвижной состав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы | Внедорожные автомобили |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОСТОВЫЕ РАБОТЫ Общее диагностирование Углубленное диагностирование Регулировочные и разборочно-сборочные Сварочные: для подвижного состава с металлическими кузовами с металлодеревянными кузовами с деревянными кузовами Жестяницкие: для подвижного состава с металлическими кузовами с металлодеревянными кузовами с деревянными кузовами Малярные Деревообрабатывающие: для подвижного состава с металлодеревянными кузовами с деревянными кузовами | 1 1 33 4 - - - 2 - - - 8 - - | 1 1 27 5 - - - 2 - - - 8 - - | 1 1 35 - 4 3 2 - 3 2 1 6 2 4 | 1 1 32 6 - - - 3 - - - 3 - - | 2 1 30 - 15 11 6 - 10 7 4 7 7 15 |
| Итого | 49 | 44 | 50 | 46 | 65 |
| УЧАСТКОВЫЕ РАБОТЫ Моторные Агрегатные Слесарно-механические Электротехнические Аккумуляторные Ремонт приборов системы питания Шиномонтажные Вулканизационные (ремонт камер) Кузнечно-рессорные Медницкие Сварочные Жестяницкие Арматурные Обойные Таксомоторные Радиоремонтные | 6 19 10 6/5 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 -/2 -/1 | 7 10 8 7 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 - 1 | 7 11 10 5 2 4 1 1 3 2 1 1 1 1 - - | 7 10 8 5 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 - - | - - 13 3 - - 1 2 10 1 2 1 1 1 - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | 51 | 56 | 50 | 54 | 35 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

1. Распределение работ по ЕО применительно к выполнению моечных работ механизированным способом.

2. В разделе «Участковые работы» для легковых автомобилей в числителе указаны объемы работ для автомобилей общего назначения, в знаменателе – для автомобилей такси.

3. Дополнительные объемы работ по текущему ремонту газовой аппаратуры принимается: постовые работы – 25%; участковые работы – 75%.

Таблица 16 -Территории СССР по природно-климатическим условиям

Районирование по климатическим условиям

| Административно-территориальные единицы | Климатические районы |
| --- | --- |
| Якутская АССР; Магаданская обл. | Очень холодный |
| Бурятская, Карельская, Коми, Тувинская АССР Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский кр.; Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская и Читинская обл. | Холодный |
| Башкирская и Удмуртская АССР; Горно-Бадахшанская авт. обл.; Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кокчетавская, Курганская, Кустанайская, Павлодарская, Пермская, Свердловская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Тургайская, Целиноградская и Челябинская обл. | Умеренно холодный |
| Азербайджанская, Армянская, Белорусская, Грузинская, Латвийская, Литовская, Молдавская, | Умеренно теплый, |
| Украинская и Эстонская ССР; Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР; Краснодарский и Ставропольский кр.; | Умеренно теплый, влажный |
| Калининградская и Ростовская обл. | теплый, влажный |
| Казахская (за исключением областей холодного района), Киргизская и Таджикская ССР (за исключением Горно-Бадахшанской авт.обл.); Каракалпакская АССР. | Жаркий сухой |
| Туркменская и Узбекская ССР (за исключением Каракалпакской АССР) | Очень жаркий, сухой |
| Остальные районы СССР | Умеренный |

Районы СССР с высокой агрессивностью окружающей среды.

Прибрежные районы Черного, Каспийского, Аральского, Азовского, Балтийского,

Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского,

Берингова, Охотского и Японского морей (с шириной полосы до 5 км)

Таблица № 17. Периодичность замены и нормативы трудоемкости по замене

агрегатов и узлов автомобилей.

| Виды работ | Средняя периодичность замены тыс.км | Средняя трудоемкость замены тыс.км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по замене основных агрегатов Двигатель Коробка передач с делителем Сцепление Задний мост Средний мост Передний мост Рулевой механизм Коробка отбора мощности и насос опрокидывающего механизма | 85 130 140 200 200 130 200 70 | 7,2 5,8 6,3 2,3 2,3 3,5 1,0 1,1 |
| Работы по замене узлов и деталей Двигатель и система выпуска газа Масляный насос Привод масляного насоса Глушитель Система питания Топливный насос низкого давления Топливный насос высокого давления Форсунка Система охлаждения Жидкостный насос Радиатор | 80 80 90 110 130 90 40 150 | 3,0 0,6 1,1 0,3 60, 0,3 0,6 0,9 |
| Сцепление и коробка передач Трос и кран управления делителей передач Делитель передач Механизм переключения делителя передач Подшипник выключения сцепления Пневмогидравлический усилитель привода управления сцеплением Главный цилиндр управления сцеплением | 80 160 110 40 40 | 0,65 6,1 0,4 0,7 0,2 |
| Карданные валы Карданный вал заднего моста Карданный вал среднего моста | 80 80 | 0,5 0,5 |
| Средний и задний мост Редуктор заднего моста Шариковые подшипники ведущего вала редуктора среднего моста Межосевой дифференциал Главная передача заднего моста | 210 80 160 200 | 1,9 1,1 1,1 3,6 |
| Передний мост и подвеска Передняя подвеска Палец крепления передней рессоры Задняя рессора Втулка балансирной подвески Реактивные штанги | 70 70 130 90 | 0,85 0,1 0,8 1,6 |
| Ступицы и тормозные барабаны Передняя ступица с тормозным барабаном Задняя ступица с тормозным барабаном Подшипники задней ступицы Тормозная система Компрессор Передние тормозные колодки Двухсекционный кран Тормозная камера Рулевое управление Насос гидроусилителя Тяги рулевые | 70 110 110 120 80 80 120 90 120 | 0,5 1,7 1,9 0,6 0,5 1,4 0,2 0,3 0,3 |
| Прочие Генератор Стартер Гидроцилиндр самосвала Включатель гидромуфты | 80 70 90 50 | 0,3 0,4 0,8 0,2 |

Таблица № 18. Корректирование трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества рабочих постов на городских СТОА.

| Количество постов СТОА | Коэффициент корректирования |
| --- | --- |
| До 10 Свыше 10-15 Свыше 15-25 Свыше 25 | 1,0 0,9 0,85 0,80 |

Таблица № 19. Нормы трудоемкости на ТО и ТР на 1000 км пробега и разовые в зависимости от типа автомобилей, обслуживаемых на СТОА.

| ТИП подвижного состава | Нормативы трудоемкости чел.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельная ТО и ТР на 1000км пробега | Разовая на один заезд |  |  |  |
|  |  | ТО и ТР | Мойка уборка | Прием выдача | Предпродажная подготовка |
| Городские СТОА Автомобили легковые особо малого класса Автомобили малого класса Автомобили среднего класса Дорожные СТОА Автомобили легковые всех классов Автомобили грузовые и автобусы | 2,2 2,6 3,0 - - | - - - 2,5 3,6 | 0,15 0,2 0,25 0,2 0,25 | 0,15 0,2 0,25 0,2 0,3 | 3,5 3,5 3,5 - - |

Распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей

по видам работ на городских СТОА.

Таблица № 20.

| Виды работ | Процентное соотношение при к-ве постов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До5 | Свыше 5 до 10 | Свыше 10 до 15 | Свыше 15 до 25 | Свыше 25 |
| Диагностирование ТО в полном объеме Смазочные работы Регулировка узлов управления колес Регулировка тормозов ТО и ремонт приборов системы питания и электрооборудования Шиномонтажные работы Текущий ремонт агрегатов и узлов Кузовные медницкие работы Обойные и арматурные работы Малярные работы | 6 35 5 10 10 7 7 20 - - - | 5 25 5 7 5 6 5 20 10 2 10 | 4 15 3 4 3 5 2 15 25 4 20 | 4 10 2 4 3 4 1 12 30 5 25 | 7 8 2 3 3 4 1 10 35 5 25 |

Значение коэффициента плотности расстановки оборудования К15 для расчета площадей помещений.

Таблица № 21.

| Наименование помещений | Значение |
| --- | --- |
| Зоны обслуживания и ремонта (в среднем) Кузовно-рессорный, деревообрабатывающий цехи Сварочный, жестяницкий цехи Моторный, агрегатный, шиномонтажный, вулканизационный, малярный цехи Слесарно-механический, медницкий, аккумуляторный, электротехнический, карбюраторный, обойный цехи Склад запасных частей, склад агрегатов, инструментальная, склад резины. Склад смазочных материалов. | 4,5 5,0 4,5 4,0 3,5 2,5 |

Удельные площади складских помещений

на один списочный автомобиль парка, м2.

Таблица № 22.

.

| Наименование складских помещений | Площадь на 1 автомобиль, м2 |
| --- | --- |
| Склад запасных частей, агрегатов и материалов Склад автомобильных шин Склад смазочных материалов (маслохозяйство) Склад инструмента Склад строительных материалов Кладовая шоферского инструмента Такелажная Склад утиля | 0,30-0,40 0,10-0,15 0,15-0,25 0,08-0,10 0,30-0,50 0,05 0,20 0,10 |

Нормативные удельные площади складских помещений на 1 млн. км. пробега (при месячном запасе хранимых материалов), м2.

Таблица № 23.

| Наименование складских помещений | Площадь на 1 млн. пробега , м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые автомобили | автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| Склад запасных частей Склад агрегатов Склад материалов Склад резины Склад масел Склад лакокрасочных материалов Инструментально-раздаточная | 1,5 1,8 1,0 1,2 3,6 0,5 1,2 | 2,5 3,8 1,2 2,5 7,0 2,0 2,0 | 2,0 3,8 1,2 2,0 6,4 2,0 1,2 | 0,7 - 0,4 1,4 - - 0,6 |

Цена топлива и смазки на 01.01.199   г.

Таблица № 24.

| № пп | Наименование нефтепродукта | Ед. измерения | Цена за литр, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Бензин А-76 Бензин АИ-93 Дизельное топливо Картерное масло Трансмиссионное масло Пластичные смазки Газовое топливо | Литр -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 0,18 0,20 0,16 0,22 0,30 0,07 |

Нормы расхода топлива на 100 км.

Таблица № 25.

| № пп | Марка автомобиля | Ед. измерения | Норма расхода на 100 км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ГАЗ-52 ГАЗ-53 ЗИЛ-130 МАЗ-500 КамАЗ-5320 КрАЗ-257 ЗИЛ-1308 КАЗ-608 ММЗ-555 ГАЗ-24 М-412 ПАЗ-672 ЛАЗ695 ЛиАЗ-677 ЗИЛ-138 ГАЗ-53-07 ЛАЗ-695Г | Литр -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 22,0 25,0 31,0 23,0 25,0 40,0 31,0 36,0 37,0 13,0 10,0 35,0 41,0 54,0 45,0 газа 36,0 газа 56,0 газа |

Показатели двигателя в период горячей обкатки, испытания,

сдачи для целей расхода топлива.

Таблица № 26.

| № пп | Марка двигателя | Номинальная мощность л.к. | Удельный расход топлива г.л.с.ч. | Время горячей обкатки и сдачи | Удельный вес топлива кг\л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ЗМЗ-24 ЗМЗ-53А ЗИЛ-130 ЯМЗ-236 ЯМЗ-238 ЯМЗ-740 | 98 115 150 180 240 210 | 225 238 240 175 165 | 102 102 106 121 90 | 0,730 0,730 0,730 0,840 0,840 |

Схема технологического процесса ремонтного отделения.

Демонтаж

агрегатов автомобилей

Мойка

агрегатов в зоне ТР

Транспортировка

на промсклад или отделение

Разборка

и мойка деталей в керосине

Деффектация

Утиль        Годные        На восстановление

Комплектовка

Центральный склад

Сборка

Обкатка и испытание

Покраска

Сдача на промсклад

Схема технологического процесса зоны ТР на специализированных постах.

КТП

Зона  ЕО

Площадка ожидания зоны  ТО и ТР

Д-2

Зона   ТРп

Спец.посты                 Универсальные посты

Зона хранения