МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАПОУ «КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

имени Л.Б.Васильева

Для подготовки к государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов»

| СОГЛАСОВАНО Председатель ГАК ___________ «_____»_____________20_____г. | УТВЕРЖДАЮ Директор КГАМТ _____________Ф.Н. Залакаев «_____»____________20_____г. |
| --- | --- |

Методические указания

по выполнению

выпускной квалификационной работы

(дипломного проекта)

2023

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (Для подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля»

Рассмотрены на заседании НМС от «____» ___ 2023 г., протокол №_______

Данные методические указания рекомендуются для самостоятельной подготовки к итоговой аттестации выпускников по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля». Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы составлены в соответствии с учебными программами по дисциплинам и требованиям ФГОС СПО ТОП 50.

Составили: Абакумов В.А., преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории ГАПОУ «КГАМТ»

Смирнова Г.Г., преподаватель гуманитарных и социально - экономических   дисциплин высшей квалификационной категории ГАПОУ «КГАМТ»

Рецензенты: Салихова Г.Я. – зам. директора по УР

Содержание

Введение………. ………………………………………    ……………….............…………….…4

1.Производственно – технологический расчёт предприятия, участка…    ……………….4

1.1.Расчёт производственной программы……………………………………………………...6

1.1.1.Расчёт годовых объёмов работ……………………………………………………………6

1.1.2.Распределение годовых объёмов работ по видам и месту выполнения………..……...7

1.2.Расчёт численности рабочих…………………………………………………………..…..10

1.3.Расчёт числа постов………………………………………………………………………..11

1.4.Расчёт числа автомобиле – мест ожидания и хранения…………………………………13

1.5.Определение площадей производственно – складских помещений……………………14

1.6 Организация и управление производством предприятия………………………………14

2 Расчёт  проектируемого  объекта…………………………………………………………15

2.1 Характеристика  проектируемого  участка ………………………………………………15

2.2 Подбор  технологического   оборудования  и  оснастки……………………………….. 15

2.3 Расчёт  площади  участка  и  расстановка  оборудования……………………………….16

3.Технологическая часть……………………………………………………………………..17

3.1.Назначение, конструктивные особенности, условия работы заданного узла……….....17

3.2.Возможные неисправности узла, их причины и методы устранения…………………...17

3.3.Разработка технологической (постовой или операционной) карты…………………….17

4.Выбор технологического оборудования и оснастки……………………………...…….17

4.1. Обзор существующих аналогов оборудования……………………………………….....17

# 4.2. Устройство и работа технологического оборудования ………………………..…….....17

5 Техника безопасности на проектируемом объекте и охрана окружающей среды....17

6.Экономическая часть………………………………………………………………………17

6.1.Расчёт численности вспомогательных рабочих и ИТР…………………………………..17

6.2.Определение фонда оплаты труда…………………………………...……………………18

6.3.Расчёт косвенных расходов………………………………………...………………..…….22

6.4.Калькуляция себестоимости………………………………………...……………………..25

6.5.Расчёт стоимости выполняемых работ……………………………………..….………….26

6.5.1.Расчёт стоимости нормо – часа…………………………...……………………………..26

6.6.Технико – экономическая оценка проекта…………………………..……..……………..26

Заключение……………...…………..……………………………………………..…………..27

Литература……………..……………………………..……………………………………….28

Приложение…………...………………………………..……………………………………...29

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Для большей части дипломных проектов рекомендуются следующая структура и расположение материалов в пояснительной записке.

Титульный лист

Ведомость документов

Задание на выполнение дипломного проекта

Реферат

Оглавление

Введение

- Производственно – технологический расчёт предприятия, участка

- Расчет проектируемого объекта

- Технологическая часть

- Выбор технологического оборудования и оснастки

- Производственная и экологическая безопасность

- Экономическая часть

Заключение

Литература

Приложения

С учетом специфики конкретного дипломного проекта рекомендуемая структура и содержание разделов пояснительной записки могут быть скорректированы руководителем дипломного проекта.

Материалы, излагаемые в пояснительной записке, должны носить в основном конкретный, а не описательный характер. Их следует излагать в сжатой форме с использованием таблиц, графиков, схем и т.д., в том числе и приведенных в графической части проекта, обращая, главным образом, внимание на доказательность и обоснованность принимаемых решений, выводов из анализа изучаемых вопросов. Следует избегать описания известных положений из учебников, нормативно-технической документации и других источников.

Ниже даны методические указания по разработке отдельных разделов пояснительной записки.

# Реферат

В реферате указываются сведения об объеме расчетно-пояснительной записки (количество страниц, рисунков, таблиц, приложений), дается краткое изложение основного содержания и выводов дипломного проекта.

Реферат представляется на русском языке, а если защита дипломного проекта производится на иностранном языке, то реферат пишется на русском и иностранном языках. Объем реферата не более одной страницы.

# Введение

Цель введения – показать (в краткой форме на 2 стр.) актуальность данной темы, дать характеристику современного состояния ПТБ предприятий автосервиса, указать основные причины, вызывающие необходимость разработки проекта данного предприятия, и пути их решения.

1 Производственно – технологический расчёт автосервисного предприятия

Как известно, задачей технологического расчёта является определение необходимых данных (числа рабочих постов, численности рабочих, автомобиле-мест, площадей) для разработки объемно - планировочного решения станции технического обслуживания автомобилей и организации технологического процесса обслуживания и ремонта автомобилей.

Понятие «условный легковой автомобиль парка»

Одним из главнейших факторов, определяющих мощность, размер и тип станции технического обслуживания автомобилей (специализированная, универсальная), является число и состав автомобилей по моделям, находящимся в зоне обслуживания проектируемой станции, а также число заездов на станцию технического обслуживания автомобилей.

При определении обслуживаемого станцией парка автомобилей необходимо учитывать следующие особенности:

1. Входящий поток требований (автомобиле-заездов) на станцию характеризуется различной частотой спроса на те или иные виды работ и трудоемкостью их выполнения. При этом на величину трудовых затрат, как известно, влияет «возраст» автомобиля, который имеет значительный разброс.

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что поток требований (заездов автомобилей) можно подразделить на четыре группы.

1-я группа включает работы, для которых характерны большая частота спроса и малая трудоемкость их выполнения (смазочные работы, регулировка углов установки управляемых колес, ТР на базе замены деталей, регулировка приборов систем электрооборудования и питания и др.). Средняя удельная (на один автомобиле-заезд) трудоемкость заезда по данной группе – не более 2 чел.- ч. , а их доля в структуре заездов составляет около 60% .

2-ю группу составляют работы с меньшей, чем для работ 1-й группы, частотой спроса, но более трудоемкие (ТО в полном объеме, поэлементное диагностирование, ТР узлов и агрегатах, ТР приборов систем электрооборудования и питания, шиномонтажные работы, ТР тормозной системы и др.). Средняя удельная трудоемкость заезда по этой группе не более 4 чел.- ч., а их доля в структуре заездов примерно 20%.

3-ю группу составляют работы со средней удельной трудоемкостью до 8 чел.- ч. (мелкие и средние кузовные работы, подкраска и окраска автомобиля, обойные и арматурные работы и др.). Эти работы в общем потоке заездов составляют около 13%.

4-я группа – это наиболее трудоемкие и наименее часто встречающиеся работы. Средняя удельная трудоемкость более 8 чел.- ч., а их доля 7% от общего числа заездов.

2. На станции технического обслуживания автомобилей поток заездов включает в себя различные виды работ.

1. Легковые автомобили могут обслуживаться на различных предприятиях автосервиса, т.е. они, как правило, не закреплены за определенными станциями, и заезды их на станции носят случайный характер.

2. Часть владельцев автомобилей выполняют ТО и ТР собственными силами или с привлечением других лиц и т.д., т.е. не все автомобили, которым необходимы ТО и ТР, заезжают на станцию, а только часть из них.

3. С учетом приведенных выше особенностей технологический расчёт принято выполнять для парка условно обслуживаемых на станции технического обслуживания автомобилей

Na=N·K,                                                            (1)

где N – парк автомобилей региона;

К – коэффициент обращаемости, учитывающий число владельцев автомобилей пользующихся услугами станции. По оценке экспертов, для отечественных автомобилей К=0,45…0,50, для автомобилей иностранного производства К=0,75…0,85.

При этом под условным автомобилем парка понимается автомобиль, комплексно-обслуживаемый на станции в течение года, на котором выполняется полный объём работ по ТО и ремонту, обеспечивающий его исправное состояние. Расчётно, принимается, что условный автомобиль парка должен сделать в течение года в среднем 2 (отечественные) – 5 (иностранного производства) заездов на станцию техобслуживания.

Суточное число заездов для дорожных станций технического обслуживания определяется в зависимости от интенсивности движения автомобилей по дороге и от расстояния между дорожными станциями на трассе.

Среднегодовой пробег – (Lг) легковых иномарок больше, чем отечественных автомобилей индивидуального пользования и составляет 15 – 25 тыс. км.

Режим работы станции определяется числом дней работы предприятия (Дг. Раб) в году и продолжительностью рабочего дня, которая характеризуется продолжительностью смены (Тсм) и количеством смен С. Режим работы станции должен выбираться исходя из наиболее полного удовлетворения потребностей населения в услугах по ТО и ремонту автомобилей. Он зависит от назначения станции, её месторасположения и видов выполняемых услуг.

Общий годовой объём (трудоёмкость) работ по обслуживанию и ремонту автомобилей разделяется на работы, выполняемые, как правило, силами владельцев, и работы, за выполнением которых владелец обращается на станцию. Трудоёмкость работ по ТО и ТР, выполняемых на станции, планируется на 1000 км пробега в зависимости от класса автомобиля.

С учетом приведенных выше особенностей для выполнения технологического расчёта принимаем следующие исходные данные

Таблица 1- Исходные данные:

| Марка автомобиля | Годовое количество обслуживаемых автосервисом автомобилей, Na, шт. | Число продаваемых в год автомобилей, Nп | Среднегодовой пробег автомобиля, Lг, км | Число рабочих дней в году, Дг. раб | Продолжительность смены , Тсм, ч | Число смен, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1 Расчёт производственной программы

Для городских станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) производственная программа характеризуется числом комплексно обслуживаемых автомобилей в год, т.е. автомобилей, для которых на станции выполняется весь комплекс работ по поддержанию их в технически исправном состоянии в течение года.

Производственная программа дорожных СТОА определяется общим суточным числом заездов автомобилей на станцию для оказания им технической помощи.

1.1.1 Расчёт  годовых  объёмов  работ

Годовой объём работ городских СТОА может включать услуги (работы) по ТО и ТР, уборочно-моечные работы, работы по приёмке и выдаче автомобилей, работы по противокоррозионной обработке кузовов и предпродажную подготовку автомобилей.

Tто и тр=Na·Lг·tуд1000                                                         (2)

где Na – число автомобилей, условно обслуживаемых на проектируемой станции в год

Lг – среднегодовой пробег автомобиля, км

tуд – удельная трудоёмкость работ по ТО и ТР , чел∙ч/ 1000 км.(для иномарок в

учебных целях принимаем 1,3 – 1,5)

1.1.1.1 Определяем годовой объём уборочно-моечных работ ( чел∙ч)

Уборочно-моечные работы на СТОА выполняются непосредственно перед ТО и ТР или как самостоятельный вид услуг.

В первом случае число заездов на УМР, Nз.умр (то-тр) принимается равным общему числу заездов обслуживаемых в год автомобилей, т.е.

N з.умр (то-тр) = Nа ∙ d ,                                                            (3)

где d – число заездов на СТОА одного условного автомобиля в год, для иномарок

принимаем 5 заездов

Если на СТОА уборочно-моечные работы выполняются и как самостоятельный вид услуг, то число заездов на УМР может быть принято из расчёта одного заезда на Lз = 800…1000 км пробега.

Таким образом, число заездов на УМР,Nз.умр (сам) как самостоятельный вид услуг определяется

(4)

1.1.1.2 Общий годовой объём уборочно-моечных работ, Tумр определяется,

Tумр=(Nз.умр (то-тр)+ Nз.умр (сам)) ∙ tумр,                                   (5)

где tумр – средняя трудоемкость одного заезда на УМР при механизированной

(0,15…0,25) и ручной мойке (0,50), чел∙ч

1.1.1.3 Определяем годовой объем работ по приемке и выдаче автомобилей (чел∙ч), Tпв

Tпв=Nа∙ d ∙ tпв ,                                                               (6)

где  tпв – разовая трудоемкость одного заезда на работы по приемке и выдаче

автомобилей (для иномарок в учебных целях принимаем 0,2 чел∙ч)

d – число заездов на СТОА одного условного автомобиля в год, для иномарок

принимаем 5 заездов

1.1.1.4 Определяем годовой объем работ по противокоррозионной обработке кузовов автомобилей (чел∙ч), Tпк

Частота проведения работ по противокоррозионной обработке составляет один заезд в 3…5 лет, т.е. 0,2…0,33 заезда в год.

Tпк = (0,2…0,3) ∙ Nа ∙ tпк ,                                           (7)

где  tпк – разовая трудоемкость одного заезда на работы по противокоррозионной

защите кузова (для иномарок в учебных целях принимаем 3,0 чел∙ч)

1.1.1.5 Определяем годовой объем работ по предпродажной подготовке (чел∙ч), Tпп

Tпп=Nп ∙ tпп ,                                                           (8)

где  Nп – количество продаваемых автомобилей в год

tпп – трудоемкость предпродажной подготовки одного автомобиля (3,5 чел∙ч)

1.1.1.6 Определяем  общий годовой объем работ (чел∙ч), T

T=Tто-тр+Тумр+Тпв+Тпк+Тпп                                              (9)

1.1.2 Распределение  годовых  объемов  работ  по видам  и месту выполнения

В настоящее время ТО и ремонт автомобилей на предприятиях автосервиса производится, на базе готовых деталей, узлов и механизмов. Поэтому в основном работы (услуги) по ТО и ТР выполняются на рабочих постах. Обособленные (отдельные) производственные помещения (с рабочими постами) обычно предусматриваются для выполнения УМР, кузовных, окрасочных и противокоррозионных работ.

Выполнение таких работ, как электротехнические; ремонт приборов системы питания, снятых с автомобиля; обслуживание аккумуляторных батарей; шиномонтажные работы; балансировка колес; ремонт камер и т.п., предусматривается как в зоне рабочих постов, оснащенных соответствующим оборудованием и организационной оснасткой, так и в обособленных (отдельных) помещениях с соблюдением необходимых противопожарных и санитарно-гигиенических требований. Выбор того или иного варианта определяется объемом работ, численностью работающих, компоновочным решением планировке и организацией работ.

На СТОА, особенно больших, могут быть организованны отдельные производственные участки по ремонту агрегатов (двигателей, коробок передач и др.), выполнению обойных работ и т.п.

Для выбора распределения объема работ проектируемой СТО, предварительное число рабочих постов можно определить из следующего выражения

Х=Т∙μ∙КпД∙Тсм∙С∙Р∙τ,                                                        (10)

где Т – общий годовой объем работ СТОА, чел∙ч

μ- коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТОА, (1,2 - 1,5)

Кп – доля постовых работ в общем объеме (0,75…0,85)

Дг. раб – число рабочих дней в году станций, 357 дней

Тсм – продолжительность смены, 8 часов

С – количество смен, 1,5 смены

Р – среднее число рабочих одновременно работающих на посту (принимаем 0,9-1,5)

τ - коэффициент использования рабочего времени поста (принимаем 0,9)

Распределение общего годового объема работ по ТО и ТР по видам и месту их выполнения в зависимости от числа рабочих постов принимаем (по ОНТП-01-91).

Таблица 2-Распределение общего годового объёма работ по ТО и ТР по видам и месту

их выполнения в процентах в зависимости от числа постов

| Вид работ | Распределение объёма работ в зависимости от числа рабочих постов |  |  |  |  | Распределение объёма работ по месту выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 5 | От 6 до 10 | От 11 до 20 | От 21 до 30 | Свыше 30 | На рабочих постах | На производственных участках |
| Диагностические | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 100 |  |
| ТО в полном объёме | 35 | 25 | 15 | 10 | 6 | 100 |  |
| Смазочные | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 |  |
| Регулировочные по установке углов управляемых колёс | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 100 |  |
| Ремонт и регулировка тормозов | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100 |  |
| Электротехнические | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 80 | 20 |
| По приборам системы питания | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 |
| Аккумуляторные | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 |
| Шиномонтажные | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 70 |
| Ремонт узлов, систем и агрегатов | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 |

| Вид работ | Распределение объёма работ в зависимости от числа рабочих постов |  |  |  |  | Распределение объёма работ по месту выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 5 | От 6 до 10 | От 11 до 20 | От 21 до 30 | Свыше 30 | На рабочих постах | На производственных участках |
| Кузовные и арматурные (жестяницкие, медницкие, сварочные) |  | 10 | 25 | 28 | 35 | 75 | 25 |
| Окрасочные |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 100 |  |
| Обойные |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 50 | 50 |
| Слесарно-механические |  | 8 | 7 | 7 | 5 |  | 100 |
| Уборочно-моечные |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Противокоррозионные |  |  |  |  |  | 100 |  |

Используя данные таблицы 2, производим расчеты и  распределение годового объема работ ТО и ТР проектируемой СТОА по видам и месту выполнения, по формуле :

Тто и тр по видам работ=Тто и тр×% по видам работ100                              (11)

Данные заносим в таблицу 3.

Таблица 3-Распределение общего годового объёма работ по ТО и ТР

| Вид работ | Распределение объёма работ ТО и ТР по видам |  | Распределение объёма работ ТО и ТР по месту выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На рабочих постах |  | На производст-венных участках |  |
|  | % | чел∙ч | % | чел∙ч | % | чел∙ч |
| Диагностические |  |  |  |  |  |  |
| ТО, смазочные |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные по установке углов управляемых колёс |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и регулировка тормозов |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические |  |  |  |  |  |  |
| По приборам системы питания |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные |  |  |  |  |  |  |
| Шиномонтажные |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт узлов, систем и агрегатов |  |  |  |  |  |  |
| Кузовные и арматурные |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные(малярные) |  |  |  |  |  |  |
| Обойные |  |  |  |  |  |  |
| Слесарно-механические |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

1.2 Расчёт  численности  рабочих

Технологически необходимое (явочное) число производственных рабочих Рт рассчитывается:

Рт=ТФт                                                             (12)

где Т – годовой объем работ, чел∙ч

Фт - годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при односменной работе, ч. Фт=2020ч (40ч продолжительность недели и 24 дня отпуска).

Штатное число производственных рабочих  Рш, рассчитывается:

Рш=ТФш                                                            (13)

где Т – годовой объем работ, чел∙ч

Фш -годовой фонд времени штатного рабочего при односменной работе, ч. Фш=1770ч (40ч продолжительность недели и 24 дня отпуска).

Для специальностей с вредными условиями труда установлены фонды Фт=1780ч и Фш=1560ч (35ч продолжительность недели и 24 дня отпуска).

Результаты расчета общей численности, производственных рабочих СТОА ( ТО и ТР , УМР, приёмка и выдача автомобилей, противокоррозионная обработка кузовов и предпродажная подготовка) сводятся в таблицу 4.

Таблица 4-Общая численность производственных рабочих СТОА

| Вид работ | Годовой объём работ, чел∙ч | Рт |  | Рш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчётное | принятое | расчётное | принятое |
| ТО и ТР |  |  |  |  |  |
| УМР |  |  |  |  |  |
| Приёмка и выдача |  |  |  |  |  |
| Противокоррозионная обработка |  |  |  |  |  |
| Предпродажная подготовка |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Расчёт численности производственных рабочих ТО и ТР по видам работ производится по формулам.

Рт=Т по видам работФт                                             (14)

Рш=Тпо видам работ Фш                                            (15)

Расчёт численности производственных рабочих ТО и ТР по месту выполнения  работ производится по формулам.

Рт=Т по месту выполненияФт                                              (16)

Рш=Тпо месту выполненияФш                                           (17)

Результаты расчёта численности производственных рабочих ТО и ТР по видам

работ и месту выполнения сводятся в таблицу 5.

Таблица 5-Численность производственных рабочих ТО и ТР по видам работ и месту

| Вид работ | Объём работ ТО и ТР выполняемый |  | Численность производственных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На рабочих постах |  |  |  | На производственных участках |  |  |  |
|  | на раб постах | на пр.уч. | Рт |  | Рш |  | Рт |  | Рш |  |
|  | чел∙ч | чел∙ч | расч. | прин. | расч. | прин. | расч. | прин. | расч. | прин. |
| Диагностические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО, смазочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные по установке улов управляемых колёс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и регулировка тормозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По приборам системы питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шиномонтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт узлов, систем и агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузовные и арматурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесарно- механические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  Расчёт  числа  постов

Посты по своему технологическому назначению подразделяются на рабочие и вспомогательные.

Рабочие посты – это автомобиле-места, оснащённые соответствующим технологическим оборудованием и предназначенные для технического воздействия на автомобиль, поддержания и восстановления его технически исправного состояния и внешнего вида ( посты УМР, диагностирования, ТО, ТР, кузовных, окрасочных, противокоррозионных работ).

Число рабочих постов рассчитывается по формуле

Х= Тп*φД*Тсм*С*Р*η                                                                        (18)

где Тп – годовой объём постовых работ, чел ∙ ч

φ - коэффициент неравномерности загрузки постов ( 1,15 )

Дг. раб – число рабочих дней в году

Тсм – продолжительность смены, ч.

С – число смен

Р – среднее число рабочих на посту (0,9…1,5 )

η - коэффициент использования рабочего времени поста (0,85…0,95)

Результаты расчёта числа постов ТО и ТР по видам работ сводим в таблицу 6

Таблица 6-Число постов ТО и ТР по видам работ

| Вид работ | Годовой объём работ, чел∙ч | Число рабочих постов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётное | Принятое |
| Диагностические |  |  |  |
| ТО, смазочные |  |  |  |
| Регулировочные по установке углов управляемых колёс |  |  |  |
| Ремонт и регулировка тормозов |  |  |  |
| Электротехнические |  |  |  |
| По приборам системы питания |  |  |  |
| Аккумуляторные |  |  |  |
| Шиномонтажные |  |  |  |
| Ремонт узлов, систем и агрегатов |  |  |  |
| Кузовные и арматурные |  |  |  |
| Окрасочные |  |  |  |
| Обойные |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

В результате анализа данных таблиц 3, 5 и 6 может быть установлено, что объемы работ и численность производственных рабочих явно недостаточны для организации некоторых отдельных участков  или постов (например, в большинстве случаев, по таким видам работ, как электротехнические, ремонт приборов системы питания, аккумуляторные и шиномонтажные)

Их целесообразно выполнять на рабочих постах по ремонту (или ТО) и частично на участке по ремонту узлов, систем и агрегатов.

Диагностические работы в этом случае предлагается проводить на посту по регулировке углов установки управляемых колес и по ремонту и регулировке тормозов.

Обойные работы предусматривается выполнять в кузовном участке.

Таким образом, отдельные (обособленные) участки в большинстве случаев предусматриваются для следующих видов работ:

- кузовных, арматурных и обойных;

- окрасочных;

- слесарно-механических и по ремонту узлов, систем и агрегатов;

- противокоррозионных.

Дополнительные участки могут быть организованы при достаточном для них объеме работ.

Число рабочих постов для выполнения коммерческой мойки при наличии механизированной установки рассчитывается

Хумр.м=В100*Nc*φмТоб*Nу*η                                                        (19)

где В – доля владельцев, пользующихся УМР как самостоятельным видом  услуг

(20% от суточного числа заездов)

Nс – суточное число заездов (Nс  = Nз.умр(сам) / Д)

φм– коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты

коммерческой мойки (для СТО до 10 рабочих постов – 1,3…1,5;

от 11 до 30 постов – 1,2…1,3)

Тоб – суточная продолжительность работы участка, ч

Nу – производительность моечной установки, авт./ч

η- коэффициент использования рабочего времени поста (0,85…0,90)

Число рабочих постов для выполнения противокоррозионной обработки рассчитывается по формуле (18).

Таблица 7- Результаты расчета общего числа рабочих постов (примерная)

| Общее число рабочих постов | Число постов по видам взаимодействия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УМР | ТО, смазочные диагностические | Ремонт узлов систем и агрегатов | Кузовные, арматурные, обойные | Окрасочные | Противокор розионная обработка |

Вспомогательные посты - это автомобиле-места, оснащённые или не оснащённые оборудованием, на которых выполняются технологически вспомогательные операции ( посты приёмки и выдачи автомобилей, подготовки и сушки на окрасочном участке и т.п.).

Число постов приёмки и выдачи рассчитывается по формуле (18). Если расчетное количество получается намного меньше 1, то приёмку и выдачу автомобилей целесообразно делать на соответствующих рабочих постах или автомобиле-местах.

Число вспомогательных постов на окрасочном участке (зашкуривания, шпатлёвки и т.п.) принимается из расчёта 2…4 вспомогательных поста на один пост окраски.

Общее число вспомогательных постов на один рабочий пост не должно превышать 0,25…0,50.

1.4  Расчет  числа  автомобиле-мест  ожидания  и  хранения

В зависимости от конкретных условий могут быть запроектированы автомобиле-места ожидания и хранения, размещаемые как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.

Автомобиле-места ожидания – это места, занимаемые автомобилями, ожидающими постановки их на посты ТО и ТР. При необходимости автомобиле-места ожидания могут использоваться для выполнения определенных видов работ ТО и ТР. Поэтому расстояния на этих автомобиле-местах  между автомобилями и элементами зданий должно быть таким же, как и для рабочих постов. Предпродажную подготовку автомобилей можно предусмотреть также на автомобиле-местах ожидания.

Количество автомобиле-мест ожидания постановки автомобиля на посты ТО и ТР определяется из расчета 0,5 автомобиле-места на один рабочий пост.

Предусматривается, что половина автомобиле-мест  размещаются в помещении рабочих постов и половина на открытой стоянке.

Автомобиле-места хранения  предусматриваются для:

- готовых к выдаче автомобилей;

- продаваемых автомобилей на открытой стоянке магазина и для демонстрации  различных моделей.

Число автомобиле-мест для готовых к выдаче автомобилей рассчитывается

Хгот=Nc*ТпрТв                                                            (20)

где Nс – суточное число заездов

Nс=Nа∙dД

где d – число заездов на СТОА одного условного автомобиля в год, для иномарок

принимаем 5 заездов

Т пр – среднее время пребывания автомобиля на СТОА после его обслуживания

до выдачи владельцу (≈4ч.)

Тв- продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч.

Число автомобиле-мест на открытой стоянке магазина рассчитывается

Хотк=Nп*ДзД                                                           (21)

где Nп – число продаваемых автомобилей в год

Дз – число дней запаса

Д – число рабочих дней магазина в год, равно числу рабочих дней автосервиса

На практике количество автомобиле-мест для демонстрации продаваемых автомобилей зависит от конкретных условий продажи. Для демонстрации новых автомобилей в помещении станции предусматриваем 3 автомобиле-места.

Таблица 8- Сводная таблица по количеству автомобиле-мест.

| № п/п | Виды автомобиле-мест | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиле-места ожидания: | ед. |  |
|  | в помещении | ед. |  |
|  | на открытой стоянке | ед. |  |
| 2 | Автомобиле-места готовых к выдаче а/м: | ед. |  |
|  | в помещении | ед. |  |
|  | на открытой стоянке | ед. |  |
| 3 | Автомобиле-места на открытой стоянке магазина | ед. |  |
| 4 | Автомобиле-места для демонстрационных а/м | ед. |  |
|  | Всего автомобиле-мест: | ед. |  |
|  | в помещении | ед. |  |
|  | на открытой стоянке | ед. |  |

1.5. Определение площадей производственно – складских помещений

Состав и площади помещений определяются размером станции обслуживания и видами выполняемых работ. На данном этапе площади рассчитываются ориентировочно по укрупнённым удельным показателям. В последующем, при разработке планировочного решения конкретного участка, площади уточняются.

Площади СТОА по своему функциональному назначению подразделяются на:

- производственные (зоны постовых работ, производственные участки) ;

- складские ;

- технические помещения (компрессорная, трансформаторная, электрощитовая, водомерный узел, тепловой пункт, насосная и др.);

- административно – бытовые (офисные помещения, гардероб, туалеты, душевые и т.п.);

- помещения для обслуживания клиентов (клиентская, бар, кафе),

- помещения для продажи запчастей и автопринадлежностей, туалет и т.п.;

- помещения для продажи автомобилей (салон – выставка продаваемых автомобилей, зоны хранения и др.).

Производственная площадь, занимаемая рабочими и вспомогательными постами, автомобиле–местами ожидания и хранения определяется следующим образом:

F= fax X x Kп, м2,                                                            (22)

где fа  - площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), м2;

X – число постов;

Кп – коэффициент плотности расстановки постов.

Коэффициент Кп  представляет собой отношение площади, занимаемой автомобилями, проездами, проходами, рабочими местами, к сумме площадей проекции автомобилей в плане. Значение Кп зависит в основном от расположения постов. При одностороннем расположении постов Кп =6…7, при двухсторонней расстановке постов Кп =4…5.

Ориентировочно площадь производственных участков можно определить по количеству работающих

Fуч  = f1 + f2( Pт – 1), м2                                                          (23)

где f1 – площадь на первого работающего, 18 м2;

f2 – площадь на каждого последующего работающего, 12 м2;

Рт – число технологически необходимых рабочих в наиболее загруженную смену.

Исходя из имеющегося опыта проектирования СТОА площадь помещений может быть принята из расчёта:

- для  технических помещений- 5…10%, от площади производственных помещений.

- для  складских помещений- 7…10% от площади производственных помещений.

Площадь административно – бытовых помещений на одного работающего (принимаем 10-15% от штатных рабочих) зависит от размера станции и примерно составляет:

- для офисных помещений 6…8 м2, на одного работающего

- для бытовых – 2…4 м2 на одного работающего (учитываем общее количество работающих)

Общее количество работающих состоит из :

- штатных рабочих,

- вспомогательных рабочих (25-35% от штатных),

- инженерно-технических работников(10-15% от штатных)

Площадь помещений для обслуживания клиентов (клиентской, продажи автомобилей, запасных частей, автопринадлежностей и др.) устанавливается индивидуально, исходя из размера станции и конкретных условий, определяемых заказчиком (инвестором).

При прочих равных условиях площадь этих помещений  будет зависеть от количества одновременно находящихся в них клиентов.

Площадь клиентской ориентировочно может быть принята 1…3 м2 на один рабочий пост, а помещения для продажи запасных частей и автопринадлежностей – 30% от площади клиентской.

1.6 Организация и управление производством предприятия

Приводится организационная структура предприятия, функции и задачи основных административно-управленческих подразделений, рекомендации по совершенствованию управления производством. Разрабатываются предложения по совершенствованию методов управления производственными подразделениями и службами предприятия на основе использования новых информационных технологий, проводится оценка эффективности внедрения предлагаемых изменений в организацию и управление производством предприятия.

2 Расчёт  проектируемого  объекта

2.1 Характеристика  проектируемого  участка

В этом разделе необходимо отметить следующие вопросы:

- назначение объекта и выполняемая работа;

- технологическая связь с другими цехами и участками (организация производственного процесса на СТОА);

- число постов и численность производственных рабочих  смотри  п.п. 1.2 и 1.3;

- оперативная связь (селектор, телефон и пр.) .

2.2 Подбор  технологического   оборудования  и  оснастки

По тематике данный раздел должен быть увязан с технологическим проектом разрабатываемого производственного подразделения. Он может быть посвящен выбору и модернизации:

- различного рода стендов, приспособлений, устройств, механизмов, применяемых для диагностики, ТО или ТР автомобилей, а также его агрегатов и приборов;

- подъемников и опрокидывателей; смазочного, заправочного, моечного и другого технологического оборудования и т.д.

Прежде чем приступить к разработке этой части проекта, необходимо изучить существующие аналоги оборудования и проанализировать их положительные качества и недостатки

Определение потребности участка в оборудовании заключается в выборе необходимого технологического оборудования, технологической оснастки, организационной оснастки (верстаки, стеллажи, шкафы и т.д.) и установлении его количества.

Перечень технологического оборудования устанавливается на основе выполняемых участком видов услуг(работ) с учётом соблюдения сертификационных требований.

При выборе технологического оборудования необходимо учитывать:

- специализацию и виды выполняемых работ на постах и участках ТО и ТР (кузовные, окрасочные, диагностические, по проверке и регулировке тормозов углов установки управляемых колёс, смазочные, универсальные посты ТО и ТР и т.д.);

- техническую характеристику и область применения данного вида оборудования;

- приспособленность его для автомобилей, заезжающих на участок;

- организацию и технологию ТО и ТР на СТОА;

- экономические показатели ТО и ТР и оборудования(стоимость работ, стоимость оборудования, эффективность его использования, затраты на приобретение оборудования (в том числе по различным финансовым схемам (кредит, лизинг и т.п.) и др.).

При подборе оборудования используются различные справочники, каталоги выпускаемого (продаваемого) оборудования, табели технологического оборудования и другие различные источники.

В дипломном проекте производится подбор основного технологического оборудования (подъёмники, диагностические стенды, окрасочно-сушильные камеры, стапели для правки кузовов и т.п.), технологической оснастки и организационной оснастки для разрабатываемого участка.

Результаты подбора приводятся в данном разделе в спецификации оборудования.

Также составляется план участка с расстановкой оборудования

Таблица 9-Спецификация технологического оборудования, организационной оснастки и технологической оснастки

| Номер на плане | Наименование | Количество | Модель | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого |  |  | М2 |

2.3. Обзор существующих аналогов оборудования

В этом подразделе обосновывается необходимость выбора данного оборудования, и приводятся предъявляемые к ним требования. В обзоре могут быть приведены классификация, краткая характеристика, принципиальные схемы, анализ преимуществ и недостатков рассматриваемых конструктивных решений оборудования, имеющийся зарубежный опыт.

В результате анализа обосновывается выбор того или иного оборудования.

# 2.4. Устройство и работа технологического оборудования

Дается описание устройства и работы выбранного оборудования, приводятся кинематические, гидравлические, электрические и другие схемы, поясняющие работу конструкции оборудования в целом и ее отдельных узлов и механизмов, а также организация ТО и ремонта оборудования.

2.5 Расчёт  площади  участка  и  расстановка  оборудования

Площади производственных помещений определяются одним из методов:

- аналитический (приближенный) по удельной площади, приходящейся на один автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего;

- графо-аналитический (комбинированный метод) выполняется путем планировочных решений и аналитических вычислений.

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, расставленного на столах и верстаках, оно в суммарную площадь не входит. Оборудование, на котором устанавливается автомобиль (если оно меньше габаритов автомобиля), в суммарную площадь не входит.

Fц (уч.) = Кп ∙( ∑Fоб +Fавт)                                                 (24)

где Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования.

Это значение зависит, в основном, от расположения постов.

При одностороннем расположении постов  Кп=6,

при двухсторонней расстановке постов Кп=3,5…4.

∑Fоб – суммарная, габаритная площадь оборудования и инвентаря на участке,м2.

Fавт=A∙B-площадь автомобиля,

где А-длина автомобиля,

В-ширина автомобиля (наибольшего)

При необходимости можно отразить следующие моменты:

- Организация труда рабочих.

Правильная организация рабочего места предполагает четкое определение объема и характера выполняемых работ на нем работ, необходимое оснащение, рациональную планировку, систематическое обслуживание, благоприятные и безопасные условия труда.

Оснащение рабочего места осуществляется по утвержденной технической документации на выполнение работ.

- Получение, хранение запасных частей, узлов и агрегатов оборотного фонда.

Для повышения качества обеспечения потребителей запасными частями  и материалами при рациональном уровне затрат проводят систематическую и целенаправленную работу по уточнению потребности в них в первую очередь по номенклатуре и составлению заявок на запасные части с учетом фактических остатков на складах СТОА, на базах и в магазинах товаропроводящей сети.

- Организация работы ОТК.

Технический контроль является составной частью производственного процесса обслуживания и ремонта автомобилей на СТОА. Он представляет собой совокупность контрольных операций, проводимых на всех стадиях – от приемки автомобиля станцией до выдачи его заказчику после выполнения необходимого объема работ по ТО и ремонту.

В настоящее время контроль качества на СТОА осуществляют уже после производства работ, т.е. применяют форму пассивного контроля, цель которого – воспрепятствовать выдаче заказчику (или для выполнения последующих операций) автомобилей и агрегатов с наличием брака. При выполнении контрольных операций применяют субъективный и объективный методы контроля.

3 Технологическая часть

3.1 Назначение, конструктивные особенности, условия работы заданного узла

В этом разделе необходимо описать назначение, конструктивные особенности и условия работы узла автомобиля.

3.2 Возможные неисправности узла, их причины и методы устранения, регулировочные и контрольные приспособления.

Оформляется в виде таблицы 10.

Таблица 10-Неисправности узла, их причины и методы устранения

| Возможные неисправности |  |
| --- | --- |
| Причины неисправности | Поиск и методы устранения неисправности |

3.3 Разработка технологической (постовой или операционной) карты на ТО

и ремонт узла (детали), разборки-сборки. (по согласованию с руководителем проекта).

Таблица 13 и 14 смотри приложение.

4 Техника безопасности на проектируемом объекте и охрана окружающей среды

При разработке данного раздела дипломного проекта учащийся должен уделить особое внимание решению конкретной задачи применительно к разрабатываемому участку. Для процессов, оборудования, или отдельных рабочих мест описывают условия безопасной работы. Кратко описывают организацию пожарной охраны на участке с указанием лиц, ответственных за эти мероприятия.

5 Экономическая часть

Численность основных рабочих на участке (зоне) берется из предыдущих расчетов.

Тосн=

Росн =

5.1 Численность вспомогательных рабочих.

Расчет численности вспомогательных рабочих производим по формуле:

Рвсп=ТвспFд∙Квн                                                                 (25)

где Твсп - трудоемкость вспомогательных работ, планируется в размере

30% от общей трудоемкости

Твсп=Тосн∙30100                                                                 (26)

Численность вспомогательных рабочих составит:       чел.

Рвсп    принимаем               чел.

Принятое расчетное число ремонтных и вспомогательных рабочих распределяется по разрядам.

Таблица 11 - Распределение рабочих по разрядам

| Разряд | Основные рабочие |  | Вспомогательные рабочие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | количество | % | количество |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| Всего | 100 |  | 100 |  |

Средний тарифный разряд рабочих определяется по формуле:

R=Ri∙PiPi                                                               (27)

где  R(i)- разряд рабочих

Pi- число рабочих с данным разрядом

Для основных ремонтных рабочих средний разряд составит:

Rосн=       чел.

Средний тарифный разряд вспомогательных рабочих составит:

Rвсп=      чел.

Численность руководителей и специалистов принимается по нормам штатного расписания

Ррук =     чел.

Все выполненные расчеты по плановой численности сводим в таблицу:

Таблица 12 - Сводная ведомость численности ППП

| Категории ППП | Всего человек | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные рабочие 2. Вспомогательные рабочие 3. Руководители и специалисты |  |  |
| Итого: |  | 100,0 |

5.2 Определение фонда оплаты труда

5.2.1 Расчет планового фонда оплаты труда основных рабочих.

Труд рабочих СТО оплачивается по повременно-премиальной системе. Данная система включает в себя следующие элементы:

1. Тарифная часть (повременная).

2. Надбавка за профмастерство.

3. Премия за качество и своевременное выполнение работ - 40%.

Определяем среднюю часовую тарифную ставку основных рабочих по формуле:

Сч(т)=СТi∙PiPi                                                        (28)

где  Сч() - средняя часовая тарифная ставка.

С i - часовая тарифная ставка по одному разряду

Р i - количество рабочих по i-му разряду.

Для расчета используем следующие тарифные ставки основных рабочих

Таблица 13 - Тарифные ставки основных рабочих, руб.

| Категории рабочих | Разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные рабочие | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |

Средняя часовая тарифная ставка основных рабочих составит: Сч=    руб.

Надбавка за проф.мастерство

Принимаем в размере 16-18% от среднечасовой тарифной ставки

Дпм=Сч(т)∙%100                                                              (29)

Повременная часовая ставка определяется по формуле:

Сповр=Сч(т)+Дпм                                                  (30)

Повременный фонд оплаты основных рабочих определяется по формуле:

Фповр=Т∙Сповр                                                 (31)

где Т - годовая трудоёмкость работ на данном участке

Премия составляет 40% от повременного фонда оплаты

Пр=Фповр∙40100                                                                          (32)

Доплата бригадирам.

Принимается в размере         руб. в месяц на одного бригадира  Д6р=

На основе произведённых расчетов определяем основной фонд оплаты труда основных рабочих

Фосн=Фповр+Пр+Дбр                                                           (33)

Дополнительный фонд оплаты труда планируем в размере 12-13% от основного фонда оплаты труда.

Фдоп=Фосн∙%100                                                          (34)

Общий годовой фонд оплаты основных рабочих определяем по формуле:

Фобщ=Фосн+Фдоп                                              (35)

Плановая среднегодовая зарплата одного основного рабочего:

Зг=ФобщРосн                                                                (36)

Плановая среднемесячная заработная плата одного рабочего:

Змес=Зг12                                                             (37)

Сумма отчислений на социальные нужды определяется от общегодового фонда оплаты труда основных рабочих в размере 30%.

Ос.н.=Фобщ∙30100                                                         (38)

5.2.2   Расчет планового фонда оплаты труда вспомогательных рабочих

Для расчета планового ФОТ вспомогательных рабочих используется повременно-премиальная система, основу которой составляет тарифная (повременная) часть, премиальные выплаты и дополнительная оплата.

Таблица 14 - Часовые тарифные ставки вспомогательных рабочих, руб.

| Категория рабочих | Разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вспомогательные рабочие | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

Средняя часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих составит:  Сч=

Повременный фонд оплаты труда вспомогательных рабочих определяется по формуле:

Фповр(всп)=Твсп∙Сч                                            (39)

где Твсп - общая годовая трудоемкость вспомогательных работ.

Плановый основной фонд оплаты труда вспомогательных рабочих определяется:

Премиальный фонд оплаты вспомогательных рабочих, определяется в размере 15-25% от повременного фонда

Фпрем(всп)=Фповр(всп)∙%100                                              (40)

Основной фонд оплаты труда вспомогательных рабочих

Фосн(всп)=Фповр(всп)+Фпрем(всп)                                        (41)

Дополнительный фонд оплаты труда планируется в размере 12-14% от основного ФОТ

Фдоп(всп)=Фосн(всп)∙%100                                               (42)

Общий годовой фонд оплаты труда вспомогательных рабочих  определяется по формуле:

Фобщ(всп)=Фосн(всп)+Фдоп(всп)                                          (43)

Отчисления на социальные нужды принимаем в размере 30% от основного и дополнительного фонда заработной платы

Ос.н.=Фобщ∙30100                                                          (44)

Плановая среднегодовая зарплата одного вспомогательного рабочего:

Зг=ФобщРвсп                                                                 (45)

Среднемесячная заработная плата одного вспомогательного рабочего составит

Змес=Зг12                                                                (46)

5.2.3 Расчет планового фонда оплаты труда руководителей и специалистов

Этот раздел рассчитываем на основе запланированной численности руководителей и специалистов с учетом установленных должностных окладов.

Инженер -           руб.

Начальник участка -           руб.

Мастер -                              руб.

Расчет выполняется в следующей последовательности.

Среднемесячный должностной оклад по формуле:

Од=Од∙РрукРрук                                                          (47)

где ОД - месячный оклад по i-должности, руб.

Ррук- численность руководителей и специалистов  с i- тым  должностным окладом

Определение планового годового фонда оплаты труда

Фг=Од∙Ррук∙12(1+Пр)100                                (48)

где Ррук - численность руководителей и специалистов

Пр - процент премиальных доплат, 40%

Расчет отчислений на социальные нужды.

Ос.н.=Фг∙%100                                                          (49)

Среднегодовая заработная плата руководителей составит

Зг=ФобщРрук                                                                                              (50)

Среднемесячная заработная плата составит

Змес=Зг12                                                                                            (51)

Все выполненные расчеты сводим в таблицу.

Таблица 15 - Сводная ведомость ФОТ ППП, руб.

| Категории ППП | Количест во чел | Годовой основной. ФОТ | Годовой дополни тельный ФОТ | Обще годовой ФОТ | Отчисления на соц.нужды | Средне годовая зарплата | Среднемесячная зарплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководители и специалисты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  Расчёт косвенных расходов

В статьи накладных расходов включаются общепроизводственные и общехозяйственные  расходы.

Общепроизводственные расходы включают

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

- цеховые расходы

5.3.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования определяются в следующей последовательности.

Для выполнения работ по ТО и ТР подвижного состава и для осуществления вспомогательных операций СТО располагает различным оборудованием.

Определяем амортизацию оборудования на основе установленных норм амортизационных отчислений.

Таблица 16 - Расчет амортизации оборудования

| Наименование | Тип | Кол-во | Мощность |  | Габарит ные размеры | Цена единицы, руб | ТЗР, 15% | Стоимость руб. |  | Норма аморт % | Сумма амортизации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед | всего |  |  |  | ед | всего |  |  |
| ИТОГО | ----- |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  |

Стоимость инструмента принимается 5-6% от стоимости оборудования

Си=Со∙5100                                                            (52)

Годовая норма амортизации инструмента -15%  от стоимости инструмента

Аи=Си∙15100                                                               (53)

Стоимость смазочных материалов определяется по нормативу            руб. в год на 1 станок.

Ссм.м=          ∙Nоб                                                   (54)

Затраты на силовую электроэнергию определяется на основании годового расхода силовой электроэнергии и тарифа (стоимости)1 кВт/ч -               руб.

Годовой расход электроэнергии определяем по формуле:

W=Nуст∙Fg∙Кз∙КсКп∙Ккпд                                             (55)

где  Nycm – установленная мощность всех станков

К3 – средний коэффициент загрузки оборудования, 0,65-0,7

Кс – коэффициент спроса электроэнергии 0,6-0,7

Кп – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, 0,9 -0,95

Кпд – коэффициент полезного действия электродвигателя, 0,85-0,9

Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, 3800 час.

Затраты на силовую электроэнергию составят:

Зэл=Wэл∙С                                                     (56)

Платежи по обязательному страхованию производственного оборудования определяются 7% от остаточной стоимости оборудования, если оборудование находится в эксплуатации 5 лет.

Пстр =

Ремонт инструмента определяется в размере 5% от их стоимости

Ри =

Отчисления в ремонтный фонд определяем в размере 4,5% от стоимости оборудования

Орф=

Прочие расходы составляют 2% от всей суммы вышеперечисленных расходов

ПР =

Итого РСЭО:

5.3.2 Цеховые расходы

Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

Для расчета амортизации зданий необходимо определить площадь цехов, объем зданий  в м3, стоимость зданий, норма амортизации зданий зависит от их конструкции особенностей и составляет 2,4 - 4,7% от балансовой стоимости. Площадь здания определяется на основе расчетов производственного участка:

Высота зданий составляет 6-8м.

Объем помещений определятся по формуле

Qзд = S • h                                                          (57)

где S - площадь помещений.

h – высота помещений

Стоимость здания

Ззд= Sзд • 20000                                                    (58)

Амортизация зданий

Азд =                  руб.

Затраты на освещение определяются в зависимости от расхода световой электроэнергии в год и стоимости 1 кВт час световой электроэнергии.

Годовой расход электроэнергии:

Wо=W∙Fосв∙Sобщ1000                                                      (59)

где W - средний расход электроэнергии на 1 кв м площади за час, 20 Ватт.

Fоcв - годовая осветительная нагрузка в часах, 2100 час

Затраты на осветительную электроэнергию:

Зоэл=Wо∙Соэл                                              (60)

где Соэл - стоимость 1 кВт час,               руб

Потребность пара для отопления:

Qп=qi∙H∙Qздi∙1000                                                        (61)

где qi - расход тепла на м3 зданий, 15 ккал/час

Н - количество часов отопительного перида,4320час

I - теплота испарения, 540 ккал/кг

Затраты на отопление определяются от потребности пара для отопления и установленного тарифа за 1 тонну пара.

Зотпл=Qп∙Сп                                                       (62)

Затраты на воду для хозяйственных нужд определяются исходя из годового расхода воды для хозяйственных нужд и установленного тарифа за 1 м3 воды (         руб.).

Годовой расход воды для хозяйственных нужд:

Qв=gв∙Pобщ∙Дрг1000                                                       (63)

где gв - дневной расход воды на одного работающего, 30м3

Робщ - численность работающих на участке

Дрг - общее число рабочих дней в году,

Затраты на воду определяются исходя из стоимости 1 м3 воды

Зв=Qв∙ Св                                                                                   (64)

Расходы на рационализацию и изобретательство, планируем на основе норматива затрат на 1 рабочего                   руб. в год.

Зрац и из. = Рраб •            руб                                                           (65)

Расходы по охране труда принимаются в размере     руб на 1 основного рабочего в год

Зохт.= Рраб •                                                              (66)

На основе полученных данных составляем смету общепроизводственных затрат

Таблица 17 - Смета общепроизводственных расходов

| Статьи расходов | Сумма руб. |
| --- | --- |
| Расходы на содержание и эксплуатацию Амортизация оборудования Амортизация инструментов Стоимость смазочных материалов Затраты на силовую электроэнергию Платежи по страхованию оборудования Ремонт инструментов Отчисление в ремонтные фонды Прочие расходы |  |
| Итого РСЭО |  |
| Общецеховые расходы Фонд оплаты общецехового персонала Амортизация зданий Затраты на освещение Затраты на отопление Затраты на воду для хозяйственных нужд Расходы на рационализацию и изобретательство Расходы по охране труда и ТБ |  |
| Итого общецеховые расходы |  |
| Всего общепроизводственных расходов |  |

Общехозяйственные расходы определяются на основе планового процента (85 - 95%) от основного фонда оплаты основных рабочих.

ОХР=Фосн  ∙%100                                                      (67)

5.4 Калькуляция себестоимости

Таблица 18 - Смета затрат

| Статьи затрат | Затраты, руб. |  | Структура затрат. % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на весь пробег | на 1000 км пробега |  |
| Основной фонд зарплаты основных рабочих |  |  |  |
| Дополнительный фонд зарплаты основных рабочих |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды основных рабочих |  |  |  |
| Общепроизводственные расходы |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |
| Производственная себестоимость |  |  |  |
| Коммерческие расходы |  |  |  |
| Полная себестоимость |  |  | 100 |

Коммерческие расходы составляют 2% от производственной себестоимости

КР =

Предполагаемая цена одного ТО и ТР определяется по формуле:

Ц=Сс1-п                                                                (68)

где С - полная себестоимость 1000 км пробега;

П - планируемая прибыль,20%.

Рентабельность одного вида обслуживания определяется по формуле:

R=Ц-СС· 100%                                                            (69)

На основе сметы затрат строится диаграмма затрат.

5.5 Расчёт стоимости выполняемых работ

5.5.1  Расчет стоимости нормо-часа производим по формуле:

Снч =Сс · КпрТсм·С · Д·Храб+Сч                                                    (70)

где С/с -  себестоимость (издержки в год);

Кпр – коэффициент прибыльности затрат;

Тсм – продолжительность смены;

С – количество смен;

Д – количество дней работы станции (фактически);

Храб -  количество рабочих постов;

Сч – среднечасовая ставка основного рабочего.

Расчет стоимости выполнения регламентного ТО

Сто=Cн-ч∙N+M                                              (71)

где  Сн-ч - стоимость нормо-часа;

N - норма времени;

М - расходные фирменные материалы.

5.6 Технико-экономическая оценка предполагаемого проектного решения

К основным показателям использования основных фондов относят показатели фондоотдачи и фондоемкости.

Фондоотдача рассчитывается по формуле:

Фо=ПрФосн                                                            (72)

где  Пр - стоимость реализованной продукции;

Фосн - стоимость основных фондов.

Определяем фондоёмкость:

Фёмк=1Фо                                                         (73)

Полученные результаты расчётов сводим в таблицу.

Таблица 19 – Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Величина показателей |
| --- | --- | --- |
| Число комплексно-обслуживаемых автомобилей | ед. |  |
| Среднегодовой пробег | км. |  |
| Стоимость нормо-часа | руб. |  |
| Общая сумма затрат | руб. |  |
| Стоимость 1000 км. пробега | руб. |  |
| Трудоёмкость основных работ | чел/ч |  |
| вспомогательных работ | чел/ч |  |
| Численность персонала, в том числе: |  |  |
| основные рабочие | чел. |  |
| вспомогательные рабочие | чел. |  |
| руководители | чел. |  |
| Среднемесячная зарплата основного рабочего | руб. |  |
| Среднемесячная зарплата работающего | руб. |  |
| Фондоотдача | руб. |  |
| Рентабельность | % |  |

# Заключение

Этот раздел характеризует итоги работы студента-дипломника над решением задач, поставленных перед ним в дипломном проекте. В заключении следует дать характеристику основных разработанных решений, отметив их преимущества с учетом современного состояния и возможных путей развития автосервиса.

Список  использованных источников

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении дипломного проекта. Источники следует располагать в алфавитном порядке. В источнике должен указываться порядковый номер в списке, автор, название издания, город, издательство, год издания и объём страниц. Основные источники должны быть не старше 5 лет.

Приложение

Таблица 13 - Технологическая карта (операционная) на выполнение  ТО-10000

Двигатель, система охлаждения и смазки. Норма времени___________чел∙ч

| Номер операции | Наименование операции | Профессия исполнителя | Место выполнения | Число точек обслуживания | Инструмент и оборудование | Норма времени чел∙ч | Технические условия и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Снять нижние брызговики двигателя | Слесарь | Снизу | 2 | Ключи открытые 12 и 14 мм | 0,2 | Снятие брызговиков произвести для обеспечения удобства осмотра и крепления снизу двигателя узлов и механизмов, расположенных на двигателе |
| 6 | Закрепить переднюю опору двигателя | Слесарь | Сверху | 1 | Молоток, пассатижи, ключ открытый 17мм ключ накидной | 0,3 | Детали подушек передней опоры должны быть исправны. Гайки болтов передней опоры затянуть до отказа и зашплинтовать |

Таблица 14-Постовая технологическая карта на ТО-20000

Пост №1, рабочее место 2

Специальность – электрик-карбюраторщик, разряд 4, трудоёмкость__________чел∙ч

| № | Номер операции по операционно технологическим картам | Наименование и состав работ (операций) | Место выполнения операции | Число точек обслуживания | Инструмент, и оборудование | Норма времени чел∙ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | Проверить действие подфарников, указателей поворотов, заднего фонаря стоп-сигналов | Сверху, спереди и сзади автомобиля | 8 | Отвёртка | 0,2 | Операция выполняется совместно с 1-м исполнителем |
| 2 | 150 | Проверить работу реле-регулятора, при необходимости отрегулировать | Сверху двигателя | 1 | Отвёртка, специальный ключ вольт-амперметр НИИАТ ЛЭ-7 | 0,4 |  |
| 3 | 127 | Пустить двигатель, проверить лёгкость его пуска, работу при разных углах открытия дросселя. Проверить манометром работу топливного насоса | Справа, сверху двигателя и в салоне | 2 | Манометр и переходник для его присоединения, ключ открытый 17мм | 0,3 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАПОУ «КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Л.Б. Васильева»

«Утверждаю»

Зам. директора по УР

____________Г.Я.Салихова

«___» _______________  2023 г

ЗАДАНИЕ

на дипломное проектирование по специальности

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей»

Студента группы ________

Фамилия____________________

Имя____________________

Отчество____________________

Тема проекта:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исходные данные:

Марка автомобиля:____________________

Число автомобилей, обслуживаемых проектируемым автосервисом в год:_________

Среднегодовой пробег автомобиля:_________________

Число продаваемых автомобилей в год:______________________

Число рабочих дней в году автосервисного предприятия:____________

Продолжительность смены:_______________

Количество смен:______________________

Содержание дипломного проекта:

Реферат

Содержание

Введение

1.Производственно – технологический расчёт предприятия.

1.1.Расчёт производственной программы.

1.1.1.Расчёт годовых объёмов работ.

1.1.2.Распределение годовых объёмов работ по видам и месту выполнения.

1.2.Расчёт численности рабочих.

1.3.Расчёт числа постов.

1.4.Расчёт числа автомобиле – мест ожидания и хранения.

1.5.Определение площадей производственно – складских помещений.

1.6.Организация и управление производством предприятия.

2 Расчёт проектируемого объекта

2.1 Характеристика проектируемого участка

2.2 Подбор технологического оборудования и оснастки

2.3. Обзор существующих аналогов оборудования

# 2.4. Устройство и работа технологического оборудования

2.5 Расчёт площади участка и расстановка оборудования

3.Технологическая часть.

3.1.Назначение, конструктивные особенности, условия работы заданного узла.

3.2.Возможные неисправности узла, их причины и методы устранения, техническое обслуживание и ремонт, регулировочные и контрольные приспособления.

3.3.Разработка технологической (постовой или операционной) карты на ТО и ремонт узла (детали), разборки-сборки. (по согласованию с руководителем проекта).

# 4.Техника безопасности на проектируемом объекте и охрана окружающей среды.

# 5.Экономическая часть.

5.1.Расчёт численности вспомогательных рабочих и ИТР.

5.2.Определение фонда оплаты труда.

5.3.Расчёт косвенных расходов.

5.4.Калькуляция себестоимости.

5.5.Расчёт стоимости выполняемых работ.

5.5.1.Расчёт стоимости нормо – часа.

5.5.2.Расчёт стоимости регламентного ТО.

5.6.Технико – экономическая оценка проекта.

Заключение

Литература

Приложения

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (по согласованию с руководителем проекта).

1.План зоны ТО, поста, участка, отделения (формат А1).

2.Чертёж узла, механизма, агрегата автомобиля (формат А1).

Презентация дипломного проекта в электронном виде (объём от 5 до 10 слайдов)

Структура презентации:

- тематика дипломного проекта, кто выполнил                                            1 слайд

- общий вид участка, его основное оборудование (фото, схемы)               1 - 2 слайда

- общий вид узла или его другие проекции                                                   1 - 2 слайда

- оборудование и приспособления для ТО и ремонта узла                          1 – 2 слайда

- другие слайды по согласованию с руководителем проекта                      1 – 2 слайда

Срок окончания проектирования  «8» июня 2023 г

Руководитель проекта (подпись) _____________ (ФИО) ____________________

Задание рассмотрено на заседании  ПЦК:  Протокол №____от «____» ___________ 2023 г

Председатель ПЦК  (подпись) __________  (ФИО)   А.С.Фахрутдинова

Задание получил (подпись) __________ «____» ___________ 2023 г